Halász Zoltán

Gépjárművek oldalstabilitása

A járművekkel szemben támasztott szerteágazó követelmények egyik legfontosabb eleme a biztonság, a biztonságos üzemeltethetőség; ezen követelmény kielégítése alapvető szempont a gépjárművek aktív és passzív biztonsági alkatrészei, illetve az egész gépjármű tervezése és fejlesztése során A passzív biztonsági berendezések feladata a balesetek káros következményeinek mérséklése, míg az aktív biztonság alatt a baleset megelőzést értjük. A gépjárműnek az aktív biztonságot szolgáló berendezései közé tartozik a kormány- és fékberendezés, valamint a teljes futómű is, melyek meghatározzák a gépjármű fékezési tulajdonságait, kormányozhatóságát, hosszas oldalstabilitását. A jármű ezen tulajdonságait különböző paraméterekkel jellemezzük, hogy a kormányozhatóság, stabilitás, stb. mérhetővé váljon, így a járművet értékelni lehet például stabilitása szempontjából és a későbbi fejlesztések számára is adatok nyerhetők.

E diplomaterv célja olyan számítógépes program kifejlesztése - elsősorban az [1]-ben bemutatott elvi meggondolások és összefüggések alapján -, melynek segítségével egy kéttengelyes gépjármű oldalstabilitásával összefüggő néhány paraméter meghatározása lehetséges, nevezetesen:

    - kanyarban egyenletes sebességgel haladó jármű felépítményének oldaldőlése az oldalirányú gyorsulás függvényében, illetve a kritikus kiborulási és kicsúszási oldalgyorsulás;

    - kanyarban egyenletes sebességgel haladó jármű kritikus kiborulási és kicsúszási sebessége;

    - oldalirányú lejtőn haladó jármű felépítményének oldaldőlése a lejtőszög függvényében, illetve a kritikus kiborulási és kicsúszási lejtőszög.

Mindezen számításokhoz előzetesen meg kell határozni a jármű momentán tengelyét, azaz azt a tengelyt, mely körül a felépítmény oldalirányú erő hatására elfordul. A momentán tengelyt két nevezetes pontja határozza meg, ezek a pontok az első és a hátsó futómű geometriájából adódó első és hátsó momentán centrumok.

A dokumentáció két fő részből áll: az első részben a számítógépes program működését megalapozó képleteket, megfontolásokat, tehát a feladat megoldását lehetővé tevő elméleti hátteret írtam le; a második rész a felhasználói felület kezeléséhez nyújt segítséget.