Soós István

Próbapad hibrid szimulációja, motor hardver szimulációja

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszéke, a korszerű képzési igényeknek eleget téve, napjaink elektronikus benzinbefecskendezővel felszerelt gépjárműveinek keverékképző rendszereit is külön tárgy keretében tárgyalja, az autógépészeknek nyújtott képzés során. Az új rendszerek kialakulását az egyre szigorodó környezetvédelmi és gazdasági szempontok indukálták. Ezek a rendszerek alkalmasak a benzinüzemű motorok üzemi igényeit eleddig nem látott módon, precízen kiszolgálni. A létrejöttük technológiai alapját a mikroelektronika nagymértékű elterjedése, és a mikroszámítógépek jelentős teljesítmény növekedése teremtette meg. A berendezések ennek ellenére igen drágák, és bonyolultak. Az összetettségük az egyik legfőbb oka annak, hogy meghibásodásuk esetén csak kevés szakműhely tud a hatékony szervizelésükhöz kezdeni. Sok esetben a rendszerek javítási költségeit indokolatlanul megemeli a - szakértelem hiánya miatt - fölöslegesen cserére ítélt alkatrészek beépítési költsége. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyártók a rendszerek szervizeléséhez szükséges információkat visszatartják, vagy csak saját márkaszervizeiknek bocsátják rendelkezésére. A folyamatos fejlesztések eredménye ként sokszor előfordul, hogy ugyanaz az autótípus két különböző évben készült példányában sem ugyanaz a rendszer került beépítésre.

A kihívásoknak való megfelelés érdekében a Gépjárművek Tanszék erejéhez mérten mindent megtesz azért, hogy a hallgatók legalább a legelterjedtebb modellek rendszereit megismerhessék. Ezen törekvések keretein belül került sor egy hazánkban éveken át gyártott, és nagy példányszámban forgalomba helyezett gépjárműtípus, az Opel Astra egyik motorváltozatának befecskendező rendszerét beszerezni. A rendelkezésre álló berendezést laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a megfelelő próbapadi környezetbe kellett integrálni, ahol demonstrációs célokat, illetve hallgatói méréseket tud kiszolgálni. A megfelelő környezet kialakításának egy része és a meglévővel való összekapcsolás a diplomatervem témája.

Minden befecskendező rendszer három részre tagolható:

- érzékelők

- értékelő és beavatkozó egység

- beavatkozó szervek

A berendezések általános kialakítási szempontja, hogy olyan jeleket mérjen, amelyek viszonylag könnyen és pontosan mérhetők, valamint ismeretükben egyértelmű beavatkozó jelek generálhatók. A létrehozandó vizsgáló környezet kialakításának első lépése a rendelkezésre álló befecskendező rendszer érzékelői által mért jelek azonosítása, értéktartományának meghatározása és a köztük lévő természeti összefüggések feltérképezése. Ezen adatok ismeretében lehet nekilátni a konkrét szimulációs környezet kialakításának. A kialakítás során dönteni kell arról, hogy mely jelek legyenek a maguk fizikai valójukban létrehozva, illetve mely jelek legyenek csak értékükben előállítva. A döntés meghozatala után létre kell hozni azt a számító-szabályzó egységet, amely a különböző minőségű jelek létrehozását irányítja, a köztük meglévő függvényi kapcsolatot szigorúan betartja. Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert a befecskendező rendszerek mostoha üzemviszonyai, és a velük szemben támasztott komoly balesetbiztonsági követelmények miatt erős logikai kontrollt végeznek a hozzájuk beérkezett jeleken, és az esetleges negatív vizsgálati eredmény esetén, a működésüket megváltoztatva, lehetet lenné tennék a normális üzemi viselkedésük felmérését. Az alkalmas berendezés egyik legfontosabb eleme a szimulációt végző program, mert ennek a felelősége, hogy a szimulált jelek mind időben mind értékben a vezérlőegység számára elfogadható tartományban legyenek.

A megelőző tanszéki fejlesztés során létrejött berendezés kezdeményben már láthatóak voltak a jelek előállításának célszerű módjai. A jelek túlnyomó többségét az érték és minőségbeli elfogadhatóság érdekében célszerű volt csak értékében villamos jelekkel kiváltani a valós fizikai hatások helyett. Ennek ellenére adódott olyan bemenő paraméter, amelynek létrehozása igényelte a fizikai megvalósítást. Ez, és a vezérlőegység sokféle bemenő jelértéke szükségessé tette, hogy az olcsósága, jó kezelhetősége és egyszerűsége miatt optimális PC-s alapú jelszimuláció megvalósíthatósága érdekében további elektronikai eszközök kerüljenek felhasználásra. Ezen eszközök kialakítása a tervezés jelentős hányadában szoros együttműködést jelentett az eszközök kivitelezését végző csoporttal.

A szimulációs környezet kialakításának legfontosabb szempontja volt, hogy a tanszéki képzés során felhasználható legyen a tananyag elsajátításának megkönnyítésére, és megfelelő esztétikai értéket képviseljen, amely a tanszéken folyó nevelés fontos eleme. A létrejövő berendezés kialakításában fontos szerepet kapott az egyszerű kezelhetőség, amely nagyban megkönnyíti a hallgatói mérések lefolytatását. A szimulációban résztvevő anyagoknak lehetőleg újrafelhasználásra kell kerülniük, illetve sem, balesetbiztonsági sem környezetvédelmi szempontból nem ütközhetnek szabályokba, ugyan akkor a lehetőségekhez mérten meg kell közelíteniük a valós üzemi viszonyokat.