Schauta Jácint

Fordulékonysági számítások

E diplomaterv témája fordulékonysági számítások elvégzése számítógépes program segítségével. A különböző járműkategóriák fordulékonysági paramétereinek határértékeit szabvány szabályozza, e program alkalmas annak ellenőrzésére, hogy az adott típusú jármű illetve járműegyüttes megfelel e az érvényben levő előírásoknak. A Windows 9x operációs rendszer alatt futtatható alkalmazás meghatározza két-, három-, négytengelyes, két- illetve négykerék kormányzású szóló jármű, csuklós jármű, pótkocsis járműegyüttes egy-, két- illetve háromtengelyes pótkocsival és két- illetve háromtengelyes nyerges vontató és egy-, két- illetve háromtengelyes félpótkocsiból álló nyerges járműegyüttes esetén az első és hátsó kerekek, a legbelső pont és legkülső pont fordulókör sugarait, az utóbbi kettő alapján pedig a fordulási folyosó szélességét. Járműegyüttes esetén a gépes kocsi és a pótkocsi által bezárt szöget, a csuklószöget. A program segítségével meghatározható, hogy valamely paraméter megváltoztatása milyen mértékben változtatja meg a végeredményt, ezzel esetleges módosítások tervezésnél fontos szempontként szolgálhat.

Ezek mellett pótkocsis járműegyüttes esetén alkalmas arra, hogy figyelje, érintkezik e egymással a gépes kocsi és a pótkocsi, és ez mikor, milyen kerék elfordulásnál következik be. Mindkét járműegyüttes esetén figyelmeztet az összecsuklásra.

A program által a kiindulási adatok adatbázisba menthetők, amik így bármikor behívhatók és módosíthatók majd ismét menthetők vagy akár törölhetők, ha már nem kellenek.

A szöveges dokumentáció tartalmazza a program által végzett számítások során alkalmazott elméleti megfontolásokat és képleteket, valamint a program kezelésének leírását, ami segítséget nyújt annak használatában.