Csáky Attila

Igénybevételtől függő karbantartási rendszerek

A gépjárműgyártó cégek között komoly versenyhelyzet alakult ki a gépjármű vásárlók megnyerése érdekében. Tudomásul kellett venniük art a tényt, hogy túlkínálat keletkezett a gépjármű eladások terén. A piaci pozíció megtartása érdekében, illetve annak növeléséért minden lehetséges eszközt bevetnek.

A vezető gépjárműgyártó cégek rájöttek arra, hogy a gépjárművek beszerzési ára mellett a vevőket egyre jobban foglalkoztatja a gépjárművek üzemeltetésének a

költsége. A gépjárművek üzemeltetésének a költsége több tényezőből adódik össze, melynek egy része az állandó költség -például biztosítások és adóterhek-, valamint a megtett úthoz kötődő járulékos költségek. Ezek közé tartozik az elfogyasztott üzemanyag, valamint a karbantartásra elköltött költségek.

A fentiekből látható, hogy az alapköltségeken megtakarítani nem lehet, mivel azt az adott országnak megfelelő törvények szabják meg. Az üzemanyag fogyasztás tekintetében is szűk határok között mozog a megtakarítási lehetőség. Ezen tények ismeretében főleg a német autógyártó cégek felismerték annak a jelentőségét, hogy egy újfajta karbantartási rendszer kidolgozásával a gépjármű tulajdonosát egy komplett, hosszútávra kidolgozott karbantartási programmal lássa el. Az újfajta karbantartási rendszer abban különbözik a hagyományostól, hogy nincsenek előre megállapított karbantartási időpontok, hanem a szerviz intervallumok kiszámításánál figyelembe veszik a menetkörülményeket is. Ennek következménye a várható szerviz intervallum növekedésén felül, hogy az egyes alkatrészek jobban ki lesznek használva, miáltal csökken az alkatrész-felhasználás szükségessége, mely egyrészt jelentős költséget takarít meg a gépjármű tulajdonosának, másrészt a kevesebb alkatrész előállítása miatt a környezet is kevéssé lesz igénybe véve. Ezért fejlesztették ki az igénybevételtől függő karbantartási rendszereket.

Ez a rendszer először a 80-as évek elején, BMW személygépjárművek esetében kerillt alkalmazásra, majd csak később kezdték ezt a rendszert alkalmazni tehergépjárművek esetében.

Szakdolgozatom első részében az elméleti alapok ismertetése mellett a gépjárművek többségénél alkalmazott karbantartási rendszereket mutatom be, melyek jelenleg előre meghatározott karbantartási időpontokat írnak elő, és ajánlásokat teszek arra, hogyan lehetne a karbantartási műveleteiket beilleszteni a hármas tagozódású karbantartási rendszerbe. A további fejezetekben az igénybevételtől függő karbantartási rendszereket ismertetem mind személygépjárművek, mind tehergépjárművek esetére. Személygépjárműveknél a BMW, a Volkswagen, az Audi és a Mercedes-Benz, míg tehergépjárműveknél a Mercedes-Benz és az MAN karbantartási műveleteit mutatom be és összehasonlítom egymással a különböző rendszereket. Az utolsó fejezetben az ismertetett igénybevételtől függő karbantartási rendszerek előnyeit és hátrányait részletezem, és ajánlásokat teszek arra, hogy milyen lehetőségek léteznek ezeknek a rendszereknek a továbbfejlesztésére, melyek magukba foglalják mind magának a rendszemek a továbbfejlesztését, mind a rendszerhez kapcsolható különböző eszközöket. A fejezet utolsó részében ajánlást teszek arra, hogy milyen módszerrel lehetne a Daimler-Chryslernél jelenleg alkalmazott hagyományos karbantartási rendszert átalakítani igénybevételtől függő karbantartássá.