Krizonits Szilárd

IKARUS E 91 városi autóbuszra elektronikusan vezérelt automata nyomatékváltó felszerelése és járműparaméterekhez illesztése

A gépjárművek folyamatos fejlődése ellenére az automata nyomatékváltóval szerelt gépjárművek az Európában futó gépjárműveknek még mindig csak a töredékét képviselik. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ez az arány fordítottnak mondható. Európa ellenszenvére talán magyarázatul szolgálhat a nyugat-európai szakemberek véleménye, akik a következő gondolatokat gyűjtötték a kérdéssel kapcsolatban:

- Az automata nyomatékváltóval nem lehet sportosan vezetni.

- Mechanikus váltóval jobb a gépjármű gyorsulása

- Automata váltóval nagyobb a tüzelőanyag fogyasztás.

- A váltó előállítási költsége magasabb.

- A tengelykapcsoló és a sebességváltó kezelése teszi élvezetessé az autóvezetést.

A városi közlekedésben azonban a gyakori kuplungolás és fokozatváltás nem örömteli tevékenység. Ezért városi autóbuszoknál az automata nyomatékváltó alkalmazása gyakorlatilag 100%-osnak mondható. Autóbuszoknál a fenti szempontok közül a gyorsulás és a tüzelőanyagfogyasztás a két legfontosabb szempont.

Az automata nyomatékváltók fokozatszámának növelésével, valamint a terhelés alatti fokozatváltásoknak köszönhetően a jármű gyorsulása közel azonos, egy mechanikus váltóval felszerelt jármű gyorsulásával.

A hidrodinamikus nyomatékváltó működéséből következően az automata sebességváltók nagyobb teljesítményveszteséggel dolgoznak, ezért a felhasznált tüzelőanyag mennyisége kétségtelenül nagyobb. De a korszerű automata nyomatékváltók számos olyan megoldást tartalmaznak (hidrodinamikus nyomatékváltó áthidalása, elektrohidraulikus vezérlés, menetprogramok alkalmazása) melyekkel ez a teljesítményveszteség csökkenthető.

Diplomatervem keretein belül egy ilyen korszerfa elektrohidraulikus vezérléssel ellátott, több menetprogram szerint működtethető automata nyomatékváltó városi autóbuszba való beépítését készítettem el.

A témaválasztásban szerepet játszott egyrészt az autóbuszok iránti érdeklődésem, valamint egy olyan hajtásrendszer megvalósítása, amely a városi közlekedés számára a járművezetés és a környezetvédelem szempontjait figyelembe véve optimális.

A dolgozatomat két fő téma köré csoportosítottam:

- az automata nyomatékváltók általános felépítése, működése, valamint

- a konkrét kiválasztott nyomatékváltó részletes bemutatása

Ebben a fejezetben az automata erőátvitel számára kifejlesztett különböző elveken működő konstrukciókat ismertetem. Dolgozatom témájához szervesen hozzátartozik ez a rész, hiszen felelőtlenség lenne a konkrét beépítésre kiválasztott automata nyomatékváltót minősíteni, ha nem vagyunk tisztában más konstrukciók jellemzőivel.

- A nyomatékváltó járműhöz illesztése

- A nyomatékváltó járműbe történő beépítéséhez menetdinamikai és konstrukciós feladatokat kellett megoldanom.

Minden automata nyomatékváltónál a jármű sajátosságait figyelembe véve kell a fokozatváltási pontokat meghatározni, ha teljesítmény- vagy fogyasztásoptimalizált üzemmód szerint szeretnénk a járművet felhasználni.

A nyomatékváltó járműre történő felszerelésénél egy korábbi konstrukcióhoz kellett igazodnom. A motor típusa és elhelyezése, a járműalváz és a hajtott tengely elhelyezése egy korábbi konstrukcióból átvett megoldások.