Nagy Gyula Márk

Fékezései időkésedelem mérése MTS diagnosztikai berendezéssel

A fékberendezések - és ezen belül a sűrített levegővel működő rendszerek - napjainkban gyors ütemben fejlődnek, elsősorban az elektronikus szabályzó berendezések alkalmazásának köszönhetően. A fékrendszerek fejlődésével párhuzamosan nő az igény mind a javító iparban, mind a hatósági ellenőrzéseken a rendszerek széleskörű diagnosztizálási lehetősége iránt. Ezek a vizsgálatok több szinten valósulnak meg, járműtől és előírástól függően.

A rendeletben lévő magyar jogszabályok a haszonjárművek fékdiagnosztikájához előírják a görgős fékerőmérő próbapad használatát és egy olyan mérő-adatgyűjtő berendezést a légfékes járművek vizsgálatához, mely alkalmas a fékezési időkésedelem mérésére.

A Knorr-Bremse által kifejlesztett MTS diagnosztikai berendezés a haszonjárművek fékrendszereinek hatékony diagnosztikai eszköze. Az elektronikus rendszerek (ABS, ASR, EBS, ELC) vizsgálatán túl alkalmas nyomásmérő, oszcilloszkóp, digitális multiméter funkciókat is ellátni.

Feladatom a fékezési időkésedelmi mérést vezérlő és értékelő program megtervezése és kialakítása volt az MTS berendezésre. A fékezési időkésedelem fontos jellemző a járművek fékezési tulajdonságai között, mérését az ENSZ EGB 13. sz. rendelet 6. melléklete tartalmazza. Az időkésedelem közlekedésbiztonsági és ergonómiai kérdést is felvet, hiszen hatására növekszik a fékút és a jármű tengelyterheléseit is károsan befolyásolhatja, ez pedig komoly menetstabilitási problémákat okozhat.

Ez a vizsgálat várhatóan szerepet kap a jövőre bevezetésre kerülő, autóbuszokra és 7,5 t összgördülő tömeget meghaladó haszonjárművekre vonatkozó hatósági biztonsági vizsgálaton, ezért a programot úgy alakítottam ki, hogy - összhangban az MTS egyéb alkalmazásaival - könnyen kezelhető és egyértelmű legyen, megkönnyítve ezzel a vizsgálatot végző szakemberek munkáját.