Potzta Dániel

Futómű-vizsgáló próbapad mechanikai fejlesztése

Dolgozatom témája felfüggesztés vizsgáló próbapad fejlesztése volt. A meglévő próbapad a BME Gépjárművek Tanszékének tulajdona, jelenleg konstrukciós hiányosságai miatt csak rugózott vezetőülés vizsgálatára alkalmas, üléskényelmi vizsgálatokat végeznek rajta.

A hiányosságok közül az egyik leglényegesebb az, hogy a berendezés speciálisan Lada felfüggesztéshez lett kialakítva, jelenlegi formájában semmilyen más típus alkatrészei nem szerelhetőek fel rá. Ennek kiterjesztése érdekében méréseket végeztem közismert autótípusokon, hogy a felfüggesztések bekötési pontjainak elhelyezkedéséről képet kapjak. A vizsgált autótípusok között volt kis-, közép-, és felsőkategóriás személyautó, sportkocsi, kisbusz és terepjáró is. Az eredményeket összesítettem és meghatároztam annak a mezőnek geometriai méreteit, amiben egy átlagos paraméterekkel rendelkező felfüggesztés bekötési pontjai elhelyezhetők. Ennek alapján alakítottam ki a pad felfogó szerkezetével szemben támasztott geometriai követelményrendszert.

A geometriai méretfelvételt a szilárdsági méretezés követte. Az áttervezés két okból vált szükségessé: egyrészt a szerkezet működésképtelenségét az alulméretezettsége okozta, másrészt pedig az univerzális használat megnövekedett terhelést is jelent. A maximális terhelést 2.5 t tömegű személyautót alapul véve 625 kg-nak vettem fel. Ez meghaladja a Ladánál figyelembe vett tömeg kétszeresét.

Megvizsgálva az eredeti konstrukciót arra a következtetésre jutottam, hogy a legésszerűbb megoldás a vázszerkezeten mozgó alkatrészek újratervezése. Több alternatív megoldási lehetőséget is megvizsgáltam. melyek még nagyobb változtatásokkal jártak volna. Kiderült azonban, hogy a szerkezet működési elve megfelelő, hibái mindössze a lengőrész kivitelezéséből adódnak. A fentiek alapján kialakítottam egy hegesztett szerkezetű, görgős terhelődobozt, ami a tömegek tárolása mellen alkalmas a felfogató szerkezet rögzítésére is. Okulva a meglévő konstrukció hibájából, a méretezés során a lökésszerű dinamikus igénybevétel, valamint a bizonytalanságok miatt négyszeres biztonságra törekedtem. A rögzítőlap tervezése is több változat figyelembevételével történt. A lényegi kérdés itt az volt, hogy mennyire szükséges a felfogató szerkezetet elbonyolítani. A felfüggesztések csatlakozó elemeinek különbözősége miatt nyilvánvaló volt, hogy ésszerű költségekkel nem lehet olyan rögzítő elemet készíteni, ami nem igényel speciális közdarabokat. A kérdés mindössze ezeknek a mérete, és költségigénye, amit a várható darabszám is befolyásol. Ez figyelembe véve a mérések gyakoriságát, és a típusok sűrű váltogatásának korlátalt, mindenképpen rendkívül alacsonynak tekinthető. Az előnyök és hátrányok mérlegelése után egy olyan szerelőkeret mellett döntöttem, ami egy síklapból és a rajta elhelyezett furatokból áll. Ezen furatokon keresztül lehet a speciális elemeket felcsavarozni a keretre, ami a terhelést továbbadja a kocsinak.

A feladat teljessé tétele érdekében megterveztem egy konkrét típushoz, az Audi S4-eshez tartozó interface-t is. A kezdetben bonyolultnak tünő multilink futómű ellendombjának tervezését az könnyítette meg, hogy az autón a felső két lengőrúd, valamint a rugó és a lengéscsillapító bekötési pontjait egyetlen alkatrész fogja össze, amit három csavar rögzít a karosszériához. Az ellendarab tehát a két alsó lengőrúd csapszeges megfogásának furataiból, egy menetes furatból (a nyomtávrúd számára), és a fent említett három csavarhelyből áll.

Az elkészült berendezést alapul véve felvázoltam egy aktív felfüggesztés vizsgálatára is alkalmas berendezés modelljét, ajánlást adva a szükséges érzékelőkre is.