Vörös Gábor

A motorindítás -40 C hőmérsékletnél

A belsőégésű motorok beindítására közúti járművekben általában villamos indítóberendezést, ún. indítómotort alkalmazunk, melynek fogaskereke indítás közben a lendítőkerékre szerelt fogaskoszorúhoz kapcsolódik, és a motort felgyorsítja egy olyan fordulatszámra, melyen már képes beindulni. A környezeti hőmérséklet csökkenésével azonban a motor átforgatásához szükséges nyomaték megnövekszik, az akkumulátorból kivehető energia viszont lecsökken. Így elképzelhető egy olyan hőmérséklet, amely alatt az indítórendszer már nem képes a motort az indítási fordulatszámáig gyorsítani. Hogy ez mely hőmérsékleten következik be, az indító-oldalról a feszültség-forrástól, az indítómotor jellemzőitől (teljesítmény, nyomaték, áramfelvétel), az őket összekötő vezetékektől, átmeneti ellenállásoktól függ. Motor-oldalról a belső súrlódást befolyásoló tényezők (motorkonstrukció, a kenőolaj típusa), ill. az indítást megkönnyítő berendezés (pl.: izzítórendszer) működésének hatásossága van hatással rá.

Diplomámban azt vizsgálom, hogy egy adott motortípus, a hozzá választott indítómotorral és akkumulátorral együttműködve, különböző hőmérsékleteken, csak az indítómotorral hajtva (tüzelőanyag bejuttatása nélkül) fel tud-e gyorsulni olyan fordulatszámra, amelyről már képes lenne önjáróvá válni. Mindezek mellett, mérésekkel meghatároztam az alkalmazott telepek kisütési jelleggörbéit is, több hőmérséklet-, és terhelőáram-érték esetén.

Az indítási kísérletek alatt a KTI hűtőkamrájában meg szerettük volna közelíteni a -40 °Cot, azonban az alulméretezett hűtőberendezés miatt -15 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet nem tudtunk elérni, így a rendelkezésre álló adatokból kellett következtettem a -40 °C-on várható folyamatokra. A mérések hiányossága megkérdőjelezi munkám használhatóságát.

Szeretném megköszönni a konzulensem, Dr. Kismartoni Péter munkáját, Koleszár Péternek és Trencséni Balázsnak a mérések lebonyolításában való részvételt, Rády Zoltánnak, a Delco Remy Hungary Kft. igazgatójának támogatását, Dr. Precskó Józsefnek, a Perion Akkumulátorgyár Rt. fejlesztési igazgatójának az akkumulátorokat, a KTI-nek a hűtőkamra használatát, valamint a Gépjárművek Tanszék dolgozóinak a segítségét.