# Műszaki adatok - BMW Z4 2.0i, 2.5i, 2.5si, 3.0si

| Karosszéria d Anzahl Türen / s |  | Z4 2.0i | Z4 2.5i | Z4 2.5si | Z4 3.0si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajtók száma/Ülőhelyek L |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres) | mm | 4091/1781/1299 | 4091/1781/1299 | 4091/1781/1299 | 4091/1781/1299 |
| Tengelytáv | mm | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Nyomtáv elöl / hátul | mm | 1473/1523 | 1473/1523 | 1473/1523 | 1473/1523 |
| Fordulókör-átmérő | m | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Üzemanyag-tartály térfogata | ca. l | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hűtőrendszer fűtéssel | l | 8,0 (8,8) | 7,6 (8,4) | 7,6(8,4) | 7,6(8,4) |
| Motorolaj Getriebeöl | l | 4,25 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Sebességváltó / differenciálmű | l | Tartós töltés | Tartós töltés | Tartós töltés | Tartós töltés |
| Saját tömeg EU1 | kg | 1295 | 1345(1375) | 1360(1395) | 1385(1415) |
| Terhelhetőség DIN | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg DIN | kg | 1520 | 1570 (1600) | 1585 (1620) | 1610 (1640) |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul | kg | 750/840 | 780/840 | 780/850 | 790/860 |
| Csomagtér térfogata VDA | l | 240–260 | 240–260 | 240–260 | 240–260 |
| Légellenállás | cX x A | 0,35 x 1,91 | 0,36 x 1,91 | 0,36 x 1,91 | 0,36 x 1,91 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Építési mód / henger- / szelepszám |  | Soros/4/4 | Soros/6/4 | Soros/6/4 | Soros/6/4 |
| Motorszabályzás |  | MEV9 | MSV70 | MSV70 | MSV70 |
| Összlökettérfogat | cm³ | 1995 | 2497 | 2497 | 2996 |
| Furat/löket | mm | 84,0/90,0 | 82,0/78,8 | 82,0/78,8 | 85,0/88,0 |
| Sűrítési arány | :1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 10,7 |
| Üzemanyag | ROZ | 91–98 | 91–983 | 91–983 | 91–983 |
| Teljesítmény | kW/min–1 | 110/6200 | 130/5800 | 160/6500 | 195/6600 |
| Forgatónyomaték | Nm/min–1 | 200/3600 | 230/3500–5000 | 250/2750–4250 | 315/2750 |
| Elektromos rendszer |  |  |  |  |  |
| Akkumulátor / beépítés | Ah/– | 55/Csomagtér | 55/Csomagtér | 55/Csomagtér | 55/Csomagtér |
| Generátor | A/W | 110/1540 | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 |
| Futómű |  |  |  |  |  |
| Első kerékfelfüggesztés |  | Egyszeres bekötésű rugóstagos; kis pozitív kormánylegördülési szög; |  |  |  |
|  |  | keresztirányú erőkiegyenlítés; bólintómozgás-mérséklés fékezéskor |  |  |  |
| Hátsó kerékfelfüggesztés |  | Független felfüggesztés centrális lengőkarral, különválasztott rugó és lengéscsillapító; |  |  |  |
|  |  | bólintómozgás-kiegyenlítés induláskor és fékezéskor |  |  |  |
| Fékek elöl |  | Tárcsafékek |  |  |  |
| Átmérő | mm | 286 x 22, belső szellőzésű | 286, belső szellőzésű | 300, belső szellőzésű | 325, belső szellőzésű |
| Fékek hátul |  | Tárcsafékek |  |  |  |
| Átmérő | mm | 280 x 10, belső szellőzésű | 280, belső szellőzésű | 294, belső szellőzésű | 294, belső szellőzésű |
| Menetstabilizáló rendszerek |  | ABS, DSC, DTC |  |  |  |
| Kormányberendezés |  | Elektromos szervokormány (EPS) |  |  |  |
| Kormánymű összáttétele | :1 | 16,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Sebességváltó |  | Manuális 6-fokozatú | Manuális 6-fokozatú | Manuális 6-fokozatú | Manuális 6-fokozatú |
| Fokozatok áttétele I | :1 | 4,32 | 4,32 (4,17) | 4,32 (4,17) | 4,35 (4,17) |
| II | :1 | 2,46 | 2,46 (2,34) | 2,46 (2,34) | 2,50 (2,34) |
| III | :1 | 1,66 | 1,66 (1,52) | 1,66 (1,52) | 1,66 (1,52) |
| IV | :1 | 1,23 | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) |
| V | :1 | 1,00 | 1,00 (0,87) | 1,00 (0,87) | 1,00 (0,87) |
| VI | :1 | 0,85 | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) 0,850,85(0,69) 0,825(-) |
| Hátramenet | :1 | 3,94 | 3,93 (3,40) | 3,93 (3,40) | 3,93 (3,40) |
| Végáttétel | :1 | 3,38 | 3,38 (3,91) | 3,38 (3,73) | 3,23 (3,64) |
| Gumiabroncsok |  | 225/50 R 16 91 V | 225/55 R16 92V | 225/55 R16 92V | 225/45 R17 91W |
| Keréktárcsák |  | 7 J x 16 alu-öntvény | 7 J x 16 alu-öntvény | 7 J x 16 alu-öntvény | 8 J x 17 alu-öntvény |
| Menetteljesítmények |  |  |  |  |  |
| Teljesítmény-tömeg arány DIN | kg/kW | 11,1 | 9,8 (10,0) | 8,0 (8,3) | 6,7 (6,9) |
| Literteljesítmény | kW/l | 55,1 | 52,1 | 64,1 | 65,1 |
| Gyorsulás 0-100 km/h | s | 8,2 | 7,1 (7,7) | 6,5 (6,9) | 5,7 (6,0) |
| 0–1000 m | s | – | – | – | – |
| 4. fokozatban 80–120 km/h | s | 8,2 | 7,0 | 6,5 | 5,5 |
| Legnagyobb sebesség | km/h | 220 | 229 (225) | 240 (238) | 250 (250)4 |
| Üzemanyag-fogyasztás EU-ciklus |  |  |  |  |  |
| város | l/100 km | 10,8 | 11,8 (12,0) | 12,0 (12,8) | 12,6 (12,8) |
| városon kívül | l/100 km | 5,6 | 6,1 (6,3) | 6,3 (6,8) | 6,3 (6,8) |
| átlag | l/100 km | 7,5 | 8,2 (8,4) | 8,4 (9,0) | 8,6 (9,0) |
| CO2 | g/km | 181 | 197 (202) | 202 (216) | 207 (217) |
| Egyéb |  |  |  |  |  |
| Emissziós besorolás |  | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |

A zárójelben megadott értékek az automatikus sebességváltóval szerelt kivitelre vonatkoznak

A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra
2Növelése meghatározott feltételek mellett lehetséges

3A menetteljesítmények és az üzemanyag-fogyasztás adatai ROZ 98-ra vonatkoznak
4Elektronikus úton leszabályozva

# Műszaki adatok - BMW Z4 M Roadster

| Karosszéria d Anzahl Türen / s |  | Z4 M Roadster |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajtók száma/Ülőhelyek L |  | 2/2 |  |  |  |  |  |
| Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres) | mm | 4113/1781/1302 |  |  |  |  |  |
| Tengelytáv | mm | 2497 |  |  |  |  |  |
| Nyomtáv elöl / hátul | mm | 1486/1516 |  |  |  |  |  |
| Fordulókör-átmérő | m | 10,5 |  |  |  |  |  |
| Üzemanyag-tartály térfogata | ca. l | 55 |  |  |  |  |  |
| Hűtőrendszer fűtéssel | l | 10,7 |  |  |  |  |  |
| Motorolaj Getriebeöl | l | 7,0 |  |  |  |  |  |
| Sebességváltó-olaj | l | 1,9 |  |  |  |  |  |
| Differenciálmű-olaj | l | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Saját tömeg EU1 | kg | 1485 |  |  |  |  |  |
| Terhelhetőség DIN | kg | 295 |  |  |  |  |  |
| Megengedett legnagyobb össztömeg DIN | kg | 1705 |  |  |  |  |  |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul | kg | 840/910 |  |  |  |  |  |
| Csomagtér térfogata VDA | l | 200/220 |  |  |  |  |  |
| Légellenállás | cX x A | 0,37 x 1,92 |  |  |  |  |  |
| Motor |  |  |  |  |  |  |  |
| Építési mód / henger- / szelepszám |  | Soros/6/4 |  |  |  |  |  |
| Motorszabályzás |  | MSS70 |  |  |  |  |  |
| Összlökettérfogat | cm³ | 3246 |  |  |  |  |  |
| Furat/löket | mm | 87/91 |  |  |  |  |  |
| Sűrítési arány | :1 | 11,5 |  |  |  |  |  |
| Üzemanyag | ROZ | 95–98 |  |  |  |  |  |
| Teljesítmény | kW | 252 |  |  |  |  |  |
| fordulatszámnál | min–1 | 7900 |  |  |  |  |  |
| Forgatónyomaték | Nm | 365 |  |  |  |  |  |
| fordulatszámnál | min–1 | 4900 |  |  |  |  |  |
| Elektromos rendszer |  |  |  |  |  |  |  |
| Akkumulátor / beépítés | Ah/– | 70/Csomagtér jobbra |  |  |  |  |  |
| Generátor | A/W | 147/2058 |  |  |  |  |  |
| Futómű |  |  |  |  |  |  |  |
| Első kerékfelfüggesztés |  | Egyszeres bekötésű rugóstagos keresztlengőkarral; |  |  |  |  |  |
|  |  | kettőshüvelyes gáztöltésű rugóstag |  |  |  |  |  |
| Hátsó kerékfelfüggesztés |  | Centrális lengőkar, különválasztott rugó és lengéscsillapító, |  |  |  |  |  |
|  |  | kettőshüvelyes gáztöltésű lengéscsillapítók |  |  |  |  |  |
| Fékek elöl |  | Compound tárcsafékek egydugttyús féknyereggel |  |  |  |  |  |
| Átmérő | mm | 345,0 belső szellőzésű |  |  |  |  |  |
| Fékek hátul |  | Compound tárcsafékek egydugttyús féknyereggel |  |  |  |  |  |
| Átmérő | mm | 328,0 belső szellőzésű |  |  |  |  |  |
| Menetstabilizáló rendszerek |  | ABS, CBC, DSC, DBC, változó zárású M-differenciálzár |  |  |  |  |  |
| Kormányberendezés |  | Fogasléces kormánymű hidraulikus rásegítéssel |  |  |  |  |  |
| Kormánymű összáttétele | :1 | 15,4 |  |  |  |  |  |
| Sebességváltó |  | Manuális sebességváltó, H típus HandschaltgetriebeH |  |  |  |  |  |
| Fokozatok áttétele I | :1 | 4,35 |  |  |  |  |  |
| II | :1 | 2,496 |  |  |  |  |  |
| III | :1 | 1,665 |  |  |  |  |  |
| IV | :1 | 1,23 |  |  |  |  |  |
| V | :1 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| VI | :1 | 0,851 |  |  |  |  |  |
| Hátramenet | :1 | 3,926 |  |  |  |  |  |
| Végáttétel | :1 | 3,62 |  |  |  |  |  |
| Gumiabroncsok elöl |  | 225/45 ZR18 |  |  |  |  |  |
| Gumiabroncsok hátul |  | 255/40 ZR18 |  |  |  |  |  |
| Keréktárcsák elöl |  | 8,0J x 18 EH2 IS42 LM |  |  |  |  |  |
| Keréktárcsák hátul |  | 9,0J x 18 EH2 IS30 LM |  |  |  |  |  |
| Menetteljesítmények |  |  |  |  |  |  |  |
| Teljesítmény-tömeg arány DIN | kg/kW | 5,6 |  |  |  |  |  |
| Literteljesítmény | kW/l | 77,6 |  |  |  |  |  |
| Gyorsulás 0-100 km/h | s | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4./5. fokozatban 80–120 km/h | s | 5,0/6,5 |  |  |  |  |  |
| Legnagyobb sebesség | km/h | 2502 |  |  |  |  |  |
| Üzemanyag-fogyasztás EU-ciklus |  |  |  |  |  |  |  |
| város | l/100 km | 18,2 |  |  |  |  |  |
| városon kívül | l/100 km | 8,6 |  |  |  |  |  |
| átlag | l/100 km | 12,1 |  |  |  |  |  |
| CO2 | g/km | 292 |  |  |  |  |  |
| Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissziós besorolás |  | EU4 |  |  |  |  |  |

A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra
2Elektronikus úton leszabályozva

# Külső és belső méretek

BMW Z4 Roadster

BMW Z4 M Roadster