Műszaki adatok

MOTOR	FIRE 1.4 16V 90 LE

Hengerek száma, beépítési mód	soros, négyhengerű, előre keresztben beépítve

Furat x löket (mm) 	72.0 x 84.0

Lökettérfogat (cm3)	1368

Sűrítési arány	11:1

Legnagyobb teljesítmény EC: kW (LE)	66 (90) 5500-as motorfordulaton

Legnagyobb nyomaték EC: Nm (kgm)	128 (13.0) 4500-as motorfordulaton

Emissziós besorolás	Euro 4

Kipufogógáz tisztítás		Hármas hatású katalizátor

Lambda szonda, EOBD

Vezérlés	2 vezérműtengely (fogazott szíjjal hajtva) hidraulikus

szelepemelők

Hajtóanyagellátás	MPI elektronikus, szekvenciális rendszer

VÁLTÓMŰ

Hajtás	első kerekek

Fokozatok száma	6 + hátramenet

ELEKTROMOS RENDSZER

Akkumulátor teljesítménye (Ah)	50 Ah

KORMÁNYMŰ

Kormányzási rendszer	Dualdrive™ kétfokozatú elektromos rásegítésű szervokormány

Fordulókör járdaszegélyek között (m):

16" / 17" gumikkal	10.4

18" gumikkal	11

FÉKRENDSZER - D (tárcsa) ABS-el

Elöl: Ø mm	D 257 X 22 mm (belső hűtésű)

Hátul: Ø mm	D 251 X 10 mm

FELFÜGGESZTÉS

Elöl		McPherson rendszerű független felfüggesztés, kettős hatású lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd gömbcsuklókkal

Hátul	Rugalmasan kapcsolt hátsó futómű, torziós hátsó tengellyel, teleszkopikus lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd

KEREKEK

Abroncsok	195/65 R 15 91H

205/55 R 16 91H

225/45 R 17 91V

MÉRETEK

Tengelytáv (mm)	2600

Nyomtáv elöl/hátul (mm)	1538/1532

Hosszúság/szélesség (mm)	4336/1792

Magasság terheletlenül (mm)	1498

Csomagtér befogadóképessége VDA (dm3):

Fix&Go	400

Hátsó ülések ledöntése után 	1175

HAJTÓANYAGTARTÁLY ÉS TÖMEGEK

Hajtóanyagtartály befogadóképessége (|)	58

Saját tömeg DIN (kg)	1205

Legnagyobb vontatható tömeg (kg)	1000

TELJESÍTMÉNY – FOGYASZTÁS

Legnagyobb sebesség (km/h)	179

Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h

(2 felnőtt utas + 20 kg)	12.5

Fogyasztás - EC Dir. 1999/100 (l/100 km)

város 	8.7

városon kívül	5.6

vegyes üzemmód 	6.7

Kombinált CO2 kibocsátás (g/km)	158

MOTOR	MJET 1.9 8V 120 LE

Hengerek száma, beépítési mód	soros, négyhengerű, elöl keresztben beépítve

Furat x löket (mm) 	82.0 x 90.4

Lökettérfogat (cm3)	1910

Sűrítési arány	18:1

Legnagyobb teljesítmény EC: kW (LE)	88 (120) 4000-es motorfordulaton

Legnagyobb nyomaték EC: Nm (kgm)	255 (26) 2000-es motorfordulaton

Emissziós besorolás	Euro 4

Kipufogógáz-tisztítás		2 oxidációs katalizátor (a leömlőknél és a karosszéria alatt), elektronikus vezérlésű EGR-szelep, EOBD

Vezérlés 		1 felül fekvő vezérműtengely (fogazott szíjjal hajtva), mechanikus szelepemelők

Hajtóanyagellátás	Közvetlen befecskendezés, elektromos vezérlésű Common Rail Multijet, változó geometriájú turbófeltöltő és töltőlevegő-hűtő

VÁLTÓMŰ

Hajtás	első kerekek

Fokozatok száma	5 + hátramenet

ELEKTROMOS RENDSZER

Akkumulátor teljesítmény (Ah)	60 Ah

KORMÁNYMŰ

Kormányzási rendszer	Dualdrive™ két fokozatú elektromos rásegítésű szervokormány

Fordulókör járdaszegélyek között (m):

16" / 17" gumikkal	10.4

18" gumikkal	11

FÉKRENDSZER - D (tárcsa) ABS-el

Elöl: Ø mm	D 284 X 22 mm (belső hűtésű)

Hátul: Ø mm	D 251 X 10 mm

FELFÜGGESZTÉS

Elöl		McPherson rendszerű független felfüggesztés, kettős hatású lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd gömbcsuklókkal

Hátul		Kapcsolt hátsó futómű, torziós hátsó tengellyel, teleszkopikus lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd

KEREKEK

Abroncsok	195/65 R 15 91H

205/55 R 16 91H

225/45 R 17 91V

MÉRETEK

Tengelytáv (mm)	2600

Nyomtáv elöl/hátul (mm)	1538/1532

Hosszúság/szélesség (mm)	4336/1792

Magasság terheletlenül (mm)	1498

Csomagtér befogadóképessége VDA (dm3):

Fix&Go	400

A hátsó ülések ledöntése után 	1175

HAJTÓANYAGTARTÁLY ÉS TÖMEGEK

Üzemanyagtartály befogadóképessége (|)	58

Saját tömeg DIN (kg)	1320

Legnagyobb vontatható tömeg (kg)	1300

TELJESÍTMÉNY – FOGYASZTÁS

Legnagyobb sebesség (km/h)	194

Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h

(2 felnőtt utas + 20 kg)	10.5

Fogyasztás - EC Dir. 1999/100 (l/100 km)

város 	6.9

városon kívül	4.3

vegyes üzemmód 	5.3

Kombinált CO2 kibocsátás (g/km)	139

MOTOR		MJET 1.9 16V 150 LE

Hengerek száma, beépítési mód	soros, 4 hengerű, elöl keresztben beépítve

Furat x löket (mm) 	82.0 x 90.4

Lökettérfogat (cm3)	1910

Sűrítési arány	17.5:1

Legnagyobb teljesítmény EC: kW (LE)	110 (150) 4000-es motorfordulaton

Legnagyobb nyomaték EC: Nm (kgm)	305 (31) 2000-es motorfordulaton

Emissziós besorolás	Euro 4

Kipufogógáz tisztítás		2 oxidációs katalizátor (a leömlőknél és a karosszéria alatt), elektronikus vezérlésű EGR-szelep, EOBD

Vezérlés  		2 felül fekvő vezérműtengely (fogazott szíjjal hajtva), hidraulikus vezérlésű szelepemelők

Üzemanyagellátás	Közvetlen befecskendezés, elektromos vezérlésű Common Rail Multijet, változó geometriájú turbófeltöltő és töltőlevegő-hűtő

VÁLTÓMŰ

Hajtás	első kerekek

Fokozatok száma	6 + hátramenet

ELEKTROMOS RENDSZER

Akkumulátor teljesítmény (Ah)	60 Ah

KORMÁNYZÁS

Kormányzási rendszer	Dualdrive™ két fokozatú elektromos rásegítésű szervokormány

Fordulókör átmérője járdaszegélyek között (m):

16" / 17" gumik	10.4

18" gumik	11

FÉKRENDSZER - D (tárcsa) ABS-el

Elöl: Ø mm	D 281 X 26 mm (belső hűtésű)

Hátul: Ø mm	D 251 X 10 mm

FELFÜGGESZTÉS

Elöl		McPherson rendszerű független felfüggesztés, kettős hatású lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd gömbcsuklókkal

Hátul		Kapcsolt hátsó futómű, torziós hátsó tengellyel, teleszkópikus lengéscsillapítók, stabilizátor-rúd

KEREKEK

Abroncsok	205/55 R 16 91V

225/45 R 17 91V

225/40 R 18 92V MEGERŐSÍTETT

MÉRETEK

Tengelytáv (mm)	2600

Nyomtáv elöl/hátul (mm)	1538/1532	1530/1524 (18”-as abroncsokkal)

Hosszúság/szélesség (mm)	4336/1792

Magasság terheletlenül (mm)	1498

Csomagtér befogadóképessége VDA (dm3):

Fix&Go	400

Hátsó ülések előredöntése után 	1175

HAJTÓANYAGTARTÁLY – TÖMEGEK

Hajtóanyagtartály befogadóképessége(|)	58

Saját tömeg DIN (kg)	1360

Legnagyobb vontatható tömeg (kg)	1300

TELJESÍTMÉNY – FOGYASZTÁS

Legnagyobb sebesség (km/h)	209

Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h

(2 felnőtt utas + 20 kg)	9.0

Fogyasztás - EC Dir. 1999/100 (l/100 km)

város 	7.6

városon kívül	4.5

vegyes üzemmód	5.6

Kombinált CO2 kibocsátás (g/km)	149