Visszatéréshez az oldalt bezárni a képernyő jobb felső sarkában lévő:  gombbal!

Fiat Grande Punto műszaki adatok

| MOTOR | 1.2 - 8V – 65 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 2 |
| Furat x löket (mm) | 70.8 x 78.9 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1242 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 11:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 65 (48) |
| fordulatszámnál | 5500 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 102 |
| fordulatszámnál | 3000 |
| Vezérmű | 1 OHC |
|  | mechanikus szelepemelők |
| Befecskendezés | MPI hengerenkénti, szekvenciális |
| Gyújtás | statikus, digitális |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 5 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.909 : 1 |
| 2. | 2.158 : 1 |
| 3. | 1.480 : 1 |
| 4. | 1.121 : 1 |
| 5. | 0.921 : 1 |
| 6. | / |
| Hátramenet | 3.818 : 1 |
| Sebességváltó-család | C514 |
| Főáttétel | 4.071 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos hajtással |
| Fordulókör (m) | 10 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D257 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | T203 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson, |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 175/65 R15'' |
| Opcionális | 185/65 R15" |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | 40 |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 50 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | 70 |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 70 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1015 (3-ajtós) - 1030 (5-ajtós) |
| Első híd | 620 (3-ajtós) - 625 (5-ajtós) |
| Hátsó híd | 395 (3-ajtós) - 405 (5-ajtós) |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 900 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 155 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 14.5 |
| 0 - 1000 m s | 36.2 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 7.9 |
| országúti | 5.1 |
| kombinált | 6.1 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 145 |

| MOTOR | 1.4 - 8V – 77 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 2 |
| Furat x löket (mm) | 72.0 x 84.0 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1368 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 11:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 77 (57) |
| fordulatszámnál | 6000 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 11.7 (115) |
| fordulatszámnál | 3000 |
| Vezérmű | 1 OHC |
|  | mechanikus szelepemelők |
| Befecskendezés | MPI hengerenkénti, szekvenciális |
| Gyújtás | Statikus, digitális |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 5 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.909 : 1 |
| 2. | 2.158 : 1 |
| 3. | 1.480 : 1 |
| 4. | 1.121 : 1 |
| 5. | 0.921 : 1 |
| 6. | / |
| Hátramenet | 3.818 : 1 |
| Sebességváltó-család | C514 |
| Főáttétel | 4.071 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos |
| Fordulókör (m) | 10 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D257 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | T228 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 175/65 R15'' |
| Opcionális | 185/65 R15" |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | 40 |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 50 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | 70 |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 70 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1025 (3-ajtós) - 1040 (5-ajtós) |
| Első híd | 625 (3-ajtós) - 630 (5-ajtós) |
| Hátsó híd | 400 (3-ajtós) - 410 (5-ajtós) |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 1000 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 165 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 13.2 |
| 0 - 1000 m s | 34.5 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 7.7 |
| országúti | 5.2 |
| kombinált | 6.1 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 145 |

| MOTOR | 1.3 Multijet 16v – 75 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 4 |
| Furat x löket (mm) | 69.6 x 82.0 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1248 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 17.6:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 75 (55) |
| fordulatszámnál | 4000 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 19.4 (190) |
| fordulatszámnál | 1750 |
| Vezérmű | 2 OHC |
|  | himbás, hidraulikus emelővel |
| Befecskendezés | Multijet, közös nyomócsöves |
|  | turbó, töltőlevegő-hűtő |
| Gyújtás | kompressziós |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 5 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.909 : 1 |
| 2. | 2.238 : 1 |
| 3. | 1.444 : 1 |
| 4. | 1.029 : 1 |
| 5. | 0.767 : 1 |
| 6. | / |
| Hátramenet | 3.909 : 1 |
| Sebességváltó-család | C510 |
| Főáttétel | 3.563 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos hajtással |
| Fordulókör (m) | 10 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D257 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | T228 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 175/65 R15'' |
| Opcionális | 185/65 R15" |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | 40 |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 50 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | 75 |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 90 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1090 (3-ajtós) - 1105 (5-ajtós) |
| Első híd | 700 (3-ajtós) - 705 (5-ajtós) |
| Hátsó híd | 390 (3-ajtós) - 400 (5-ajtós) |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 1000 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 165 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 13.6 |
| 0 - 1000 m s | 35.0 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 5.9 |
| országúti | 4.0 |
| kombinált | 4.7 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 123 |

| MOTOR | 1.3 Multijet 16v – 90 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 4 |
| Furat x löket (mm) | 69.6 x 82.0 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1248 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 17.6:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 90 (66) |
| fordulatszámnál | 4000 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 20.4 (200) |
| fordulatszámnál | 1750 |
| Vezérmű | 2 OHC |
|  | himbás, hidraulikus emelővel |
| Befecskendezés | Multijet, közös nyomócsöves |
|  | változó geometriájú turbó |
|  | töltőlevegő-hűtő |
| Gyújtás | kompressziós |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 6 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.818 : 1 |
| 2. | 2.053 : 1 |
| 3. | 1.302 : 1 |
| 4. | 1.959 : 1 |
| 5. | 0.744 : 1 |
| 6. | 0.614 : 1 |
| Hátramenet | 3.545 : 1 |
| Sebességváltó-család | M20 |
| Főáttétel | 3.722 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos hajtással |
| Fordulókör (m) | 10 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D284 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | T228 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson, |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 185/65 R15'' |
| Opcionális | 195/55 R16"; 205/45 R17” |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | / |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 50 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | / |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 90 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1130 (3-ajtós) - 1145 (5-ajtós) |
| Első híd | 735 (3-ajtós) - 740 (5-ajtós) |
| Hátsó híd | 395 (3-ajtós) - 405 (5-ajtós) |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 1000 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 175 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 11.9 |
| 0 - 1000 m s | 33.0 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 5.9 |
| országúti | 3.9 |
| kombinált | 4.6 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 122 |

| MOTOR | 1.9 Multijet 8v – 120 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 2 |
| Furat x löket (mm) | 82.0 x 90.4 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1910 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 18.0:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 120 (88) |
| fordulatszámnál | 4000 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 28.5 (280) |
| fordulatszámnál | 2000 |
| Vezérmű | 1 OHC |
|  | mechanikus szelepemelők |
| Befecskendezés | Multijet, közös nyomócsöves |
|  | változó geometriájú turbó |
|  | töltőlevegő-hűtő |
| Gyújtás | kompressziós |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 6 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.818 : 1 |
| 2. | 2.053 : 1 |
| 3. | 1.302 : 1 |
| 4. | 1.959 : 1 |
| 5. | 0.744 : 1 |
| 6. | 0.614 : 1 |
| Hátramenet | 3.545 : 1 |
| Sebességváltó-család | M32 |
| Főáttétel | 3.350 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos hajtással |
| Fordulókör (m) | 11 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D284 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | D264 x 11 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson, |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 185/65 R15'' |
| Opcionális | 195/55 R16"; 205/45 R17” |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | / |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 60 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | / |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 120 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1205 (3-ajtós) - 1220 (5-ajtós) |
| Első híd | 805 (3-ajtós) - 810 (5-ajtós) |
| Hátsó híd | 400 (3-ajtós) - 410 (5-ajtós) |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 1000 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 190 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 10.0 |
| 0 - 1000 m s | 31.0 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 7.5 |
| országúti | 4.5 |
| kombinált | 5.6 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 149 |

| MOTOR | 1.9 Multijet 8v – 130 LE |
| --- | --- |
| Hengerszám, elrendezés | 4, soros, elöl keresztben |
| Szelepszám | 2 |
| Furat x löket (mm) | 82.0 x 90.4 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1910 |
| Környezetvédelmi besorolás | EURO 4 |
| Emisszió-szabályozás | EOBD |
| Sűrítés | 18.0:1 |
| Max. teljesítmény: LE-EC (kW-EC) | 130 (96) |
| fordulatszámnál | 4000 |
| Max. nyomaték: Nm-EC | 28.5 (280) |
| fordulatszámnál | 2000 |
| Vezérmű | 1 OHC |
|  | mechanikus szelepemelők |
| Befecskendezés | Multijet, közös nyomócsöves |
|  | változó geometriájú turbó |
|  | töltőlevegő-hűtő |
| Gyújtás | kompressziós |
| ERŐÁTVITEL |  |
| Hajtás | elöl |
| Tengelykapcsoló működtetés | hidraulikus |
| Sebességfokozatok száma | 6 |
| Áttételek: |  |
| 1. | 3.818 : 1 |
| 2. | 2.053 : 1 |
| 3. | 1.302 : 1 |
| 4. | 0.959 : 1 |
| 5. | 0.744 : 1 |
| 6. | 0.614 : 1 |
| Hátramenet | 3.545 : 1 |
| Sebességváltó-család | M32 |
| Főáttétel | 3.650 |
| KORMÁNY |  |
| Típus | fogasléces |
|  | elektromos hajtással |
| Fordulókör (m) | 11 |
| FÉK - D (tárcsa) - T (dob) |  |
| Elöl: (mm) | D284 x 22 (hűtött) |
| Hátul: (mm) | D264 x 11 |
| FUTÓMŰ |  |
| Elöl | független MacPherson, |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók, stabilizátor |
|  | gömbcsuklók, |
|  | speciális sportrugók |
| Hátul | csatolt lengőkarok |
|  | teleszkóp lengéscsillapítók |
|  | speciális sportrugók |
| MÉRETEK |  |
| Tengelytáv (mm) | 2510 |
| Nyomtáv elöl/hátul* (mm) | elöl 1473 - hátul 1466 |
| Hosszúság/Szélesség/Magasság* (m) | 4030 / 1687 / 1490 |
| Csomagtér VDA (dm3) | 275 |
| KEREKEK |  |
| Gumiméret | 205/45 R17'' |
| Opcionális | 185/65 R15" |
| ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V) |  |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezés nélkül (Ah) | / |
| Akkumulátorkapacitás klímaberendezéssel (Ah) | 60 |
| Generátor klímaberendezés nélkül: (A) | / |
| Generátor klímaberendezéssel: (A) | 120 |
| SÚLYOK - TÉRFOGATOK |  |
| Saját tömeg DIN (kg) | 1205 |
| Első híd | 805 |
| Hátsó híd | 400 |
| Max. utánfutó (kg) fékezetlen | 400 / 1000 |
| Tank (liter) | 45 |
| menetteljesítmények |  |
| Csúcssebesség (km/h) | 200 |
| Gyorsulás (s): 0 - 100 km/h | 9.5 |
| 0 - 1000 m s | 30.0 |
| EU FOGYASZTÁS (l/100 km) |  |
| EU irányelv 1999/100 |  |
| városi | 7.6 |
| országúti | 4.6 |
| kombinált | 5.7 |
| CO2 emisszió (g/Km) | 150 |