MŰSZAKI ADATOK

Az új Kia Venga

Karosszéria és alváz

Egyedülállóan tágas, ötüléses egyterű. Teljesen acélból készült önhordó karosszéria Négyféle, keresztben elhelyezett, elsőkerék-hajtású benzin- vagy dízelmotor, 5-fokozatú vagy 6-fokozatú manuális, illetve 4-fokozatú automata sebességváltóval (modelltől függően). Három felszereltségi szint (LX, EX és TX) és 10 különböző szín (piactól függően)

Motorok (a motorok elérhetősége piaconként eltérő lehet)

Dízelmotorok

1.4 CRDi 			90 LE (75 LE csökkentett teljesítményű verzió)

Név				‘U2’

Típus			 	DOHC, négyhengeres, soros, WGT-vel

Hengerűrtartalom		1,4 liter, 1396 cm3

Max. teljesítmény 		90 LE (66,2 kW) 4000/perc fordulatszámon

Max. nyomaték		220 Nm 1750-2750/perc fordulatszámon

Károsanyag-kibocsátás 	Euro 5

1.6 CRDi 			128 LE (115 LE csökkentett teljesítményű verzió)

Név				‘U2’

Típus				DOHC, soros, négyhengeres, VGT-vel

Hengerűrtartalom 		1,6 liter, 1582 cm3

Max. teljesítmény 		128 LE (94 kW) 4000/perc fordulatszámon

Max. nyomaték 		260 Nm (26,5 kgm) 1900-2750/perc fordulatszámon

Károsanyag-kibocsátás 	Euro 5

Benzinmotorok

1,4 literes			90 LE

Név 				„Gamma”

Típus				DOHC, soros, négyhengeres, CVVT-vel

Hengerűrtartalom 		1,4 liter, 1396 cm3

Max. teljesítmény 		90 LE (66,2 kW) 6000/perc fordulatszámon

Max. nyomaték 		137 Nm, 4000/perc fordulatszámon

Károsanyag-kibocsátás 	Euro 5

1,6 literes			125 LE

Név 				„Gamma”

Típus				DOHC, soros, négyhengeres, CVVT-vel

Hengerűrtartalom 		1,6 liter, 1591 cm3

Max. teljesítmény 		125 LE (91,9 kW) 6300/perc fordulatszámon

Max. nyomaték 		156 Nm 4200/perc fordulatszámon

Károsanyag-kibocsátás 	Euro 5

* bizonyos piacokon a helyi adózási szabályok miatt forgalmazott, alacsonyabb teljesítményű változatok

Sebességváltók

1,6 dízel 		1,4 dízel

Manuális		6 fok.			6 fok. (a 75 LE motor esetében 5 fok.)

Automata		-----			-----

1,6 benzines		1,4 benzines

Manuális 		5 fok.			5 fok.

Automata 		4 fok.			-----

Felfüggesztés

Elöl 	Teljesen független, segédalváz-keretre szerelt MacPherson rugóstagok, tekercsrugókkal és gáztöltésű lengéscsillapítókkal. Kanyarstabilizátor

Hátul 	félig független keresztirányú torziós tengely, hosszlengőkar, tekercsrugók és gáztöltésű lengéscsillapítók. Kanyarstabilizátor

Kormánymű

Típus 				MDPS Elektromos szervo rásegítésű fogasléces

Áttétel				11,8 : 1

Fordulatok száma 		2,77 fordulat ütközéstől ütközésig

Fordulási kör átmérője 	5,21 méter

Kormánykerék 		370 mm átmérőjű

A kormánykerék beállítása 	Felfelé és lefelé összesen 40 mm (20 mm felfelé, 20 mm lefelé)

Teleszkópos, összesen 40 mm (20 mm befelé, 20 mm kifelé)

Fékrendszer

Egykörös, 10 hüvelykes szervo rásegítő

Elöl	 		280 x 26 mm léghűtéses tárcsa

Hátul 			262 x 10 mm tömör tárcsa

ABS 	Négycsatornás blokkolásgátló rendszer, EBD-vel (minden modellhez)

Keréktárcsák és gumiabroncsok

Alapfelszereltség	(LX)	 15 x 6.0J acél, 195/65 R15 gumiabroncsokkal

(EX)	 15 x 6.0J acél, 195/65 R15 gumiabroncsokkal

(TX)	16 x 6.0J könnyűfém, 205/55 R16 gumiabroncsokkal

Választható		(EX)	16 x 6.0J könnyűfém, 205/55 R16 gumiabroncsokkal

(EX/TX) 17 x 6.5J könnyűfém, 205/50 R17 gumiabroncsokkal

Abroncsjavító készlet (alapfelszereltség)

Ideiglenes pótkerék acél felnivel (választható)

MÉRETEK (mm)

Külső

Teljes hosszúság 		4068 		Teljes szélesség* 		1765

Teljes magasság 		1600		Tengelytáv 			2615

Elülső túlnyúlás	 	785		Hátsó túlnyúlás 		668

*a visszapillantó tükrök nélkül

Belső, elöl/hátul

Fejtér 		1020		 980

Lábtér 		1080		 901

Válltér 		1388 		1367

Térfogatok (minden modellnél)

Üzemanyagtartály 		48 liter

Csomagtartó	 	 	440 liter (570 liter a csomagtér aljának leengedésével)

A hátsó ülések lehajtásával	1486 liter

Menetteljesítmények és üzemanyag-fogyasztás (liter/100km) MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓVAL SZERELT MODELLEK

1,6 dízel 		1,4 dízel

Végsebesség (km/h)			182			167

Gyorsulás 0-130 km/h (mp) 		20,0			26,0

Fogyasztás vegyes használatban (l) 	4,9			4,7

CO2-kibocsátás (g/km)		129 (119 Eco Pack) 	124 (117 Eco Pack)

1,6 benzines		1,4 benzines

Végsebesség (km/h) 			182			168

Gyorsulás 0-130 km/h (mp) 		18,6			23,9

Fogyasztás vegyes használatban (l) 	6,7			6,2

CO2-kibocsátás (g/km)		155 			147

2009. SZEPTEMBER