# Sajtóinformáció

# Mazda Motor Hungary Kft.                                                                       www.mazda.hu

1117 Budapest, Infopark sétány 1.                       				www.media.mazda.com

T.: 464-5000     Fax.: 464-5001

Sorszám: 18/2002                                        Oldalszám: 36                                       dátum: 2002.08.14.

A Wankel story – avagy út a Mazda RX-8 megjelenéséig

Mazda RX-8 …………………………………………………….2

Az ember és a motor – Dr. Felix Wankel életútja …………..4

A forgódugattyús motorok technikájának elvei ……………..9

A Mazda RENESIS motor …………………………………...12

Kérdések és válaszok ………………………………………..16

Kifejezések szótára …………………………………………..19

Érdekességek és sport ………………………………………24

Klasszikus autók Wankel motorral ………………………….26

A Wankel-motor licencének birtokosai ..……………………28

Az összes Wankel-motoros jármű ………………………….29

A Mazda Wankel forgódugattyús motorok története ……..34

Mazda RX-8

A Mazda RX-8 2003-ban jelenik meg a piacon, s konstrukciójában az első alkalommal 1999 októberében a Tokiói Autószalonon bemutatott RX-EVOLV tanulmányautón alapul. Az RX-8 egy négyajtós nagyteljesítményű sportautó és az ugyancsak magas teljesítményre készült, RENESIS névre keresztelt Wankel-motor forradalmi kombinációja.

Az új Mazda RX-8 négy ajtóval rendelkezik. A két hátsó ajtó az autó hátsó része felé nyílik, az első ajtókkal ellentétes irányban. E B-oszlop nélküli „freestyle” rendszernek köszönhetően az RX-8 egyszerre testesítheti meg a tiszta sportautós formákat és a négyajtós, négyüléses koncepciót.

Míg a belső tér négy felnőtt számára elegendő helyet kínál, az új Mazda RX-8 megőrizte izgalmas sportos stílusát, az orrmotor-hátsókerékhajtás elrendezés, valamint egy olyan külső forma segítségével, amely a tervezők kompromisszumok nélküli sportosságra törekvését tükrözi.

Feltűnően rövid első és hátsó túlnyúlások, jellegzetes sárvédők és lökhárítók, a motorháztető feszülő felülete – az új RX-8 formavilága hűen tükrözi teljesítményét. Ötszögletű hűtőrácsa, amely minden Mazda modell közös formai eleme, levegőbeömlő nyílásként működik. A kompakt Renesis erőforrásnak köszönhetően az RX-8 A-oszlopát hegyes szögben előrébb helyezhették, optikailag még jobban hátrafelé tolva a jármű tömegét és súlypontját.

A Renesis fejlesztőmérnökei azt a feladatot kapták, hogy az előd, biturbó 13B motoréval nagyjából megegyező teljesítményű erőforrást készítsenek. A konstruktőrök mindemellett nagy hangsúlyt fektettek a készülő motor alacsonyabb üzemanyag-fogyasztására és károsanyag-emissziójára is.

E célokat az új Mazda Renesis motor megalkotásával érték el. A vízhűtéses aggregát – amely két forgódugattyúval és két, egyenként 645 köbcentiméteres kamrával rendelkezik – 176 és 184 kilowatt (240 és 250 lóerő) közötti teljesítményt ad le 8500-as percenkénti fordulatszámnál. A motor legnagyobb, 220 newtonméteres forgatónyomatékát 7500-as percenkénti fordulatszámnál éri el, a Renesis-t a legerősebb turbófeltöltő nélküli forgódugattyús erőforrássá avatva. A Renesis 50 százalékkal kevesebb kenőolajat és 40 százalékkal kevesebb üzemanyagot igényel, mint elődje. Ugyancsak megoldották a korábbi Wankel-motorok magasabb emissziós problémáit. A Renesis kevesebb, mint 19 gramm szén-monoxidot, 22 gramm szénhidrogént és 14 gramm nitrogén-oxidot bocsát ki és teljesíti az Euro IV normát!!!

A Renesis segédberendezéseivel együtt nagyjából annyi helyet foglal el, mint egy soros, négyhengeres motor. A motorblokk mindössze 338 milliméter magas, annyi csupán, mint a sebességváltó. A kompakt Wankel-motor, a 2,70 méteres, hosszú tengelytáv és a helytakarékos sportülések tágas belső tér kialakítását tették lehetővé. A fej- a váll- és a lábtér térdmagasságban összehasonlítható nagyságúak a hagyományos sportos limuzinokéval. Az új Mazda RX-8 karosszériája 18 col peremátmérőjű, 225/45 ZR 18 méretű gumiabroncsokkal szerelt kerekeken gördül, s dupla A-lengőkaros felfüggesztési rendszere kiváló irányíthatóságot biztosít számára. A hatfokozatú sebességváltó, a blokkolásgátló (ABS) és a menetstabilizáló (DSC) berendezések szintén rendelkezésre állnak.

Az RX-8 zártszelvényű motorbölcsővel rendelkezik, amely a karosszéria merevítéséhez is hozzájárul. Miközben az orrmotoros és hátsókerék-hajtású járművek legtöbbje esetében középső csapággyal megtámasztott kardántengelyre van szükség a megfelelő merevség biztosítása érdekében, az RX-8 sebességváltója és differenciálműve közötti távolság kellően rövid ahhoz, hogy csupán egy, egyetlen darabból álló, szénszálas kompozit anyagból készült kardánt alkalmazzanak, amellyel a tervezők további tömeg-megtakarítást értek el.

A belső tér kialakításakor a Mazda tervezői a modern és a hagyományos keveréke mellett döntöttek. A sebesség- és a fordulatszámmérő klasszikus számlap-kialakítással rendelkezik. A fordulatszámmérő nulla pontja hat óránál helyezkedik el, a magas fordulatszámú motorral készült autóknak megfelelően. Minden kezelőelemet a vezető számára könnyen elérhetően helyeztek el. A jellegzetes ezüst lemezbetétekkel készült középső és hátsó konzol az autó sportos karakterét hangsúlyozza. A biztonsági alapfelszereltség az intelligens első és oldallégzsákokat is magában foglalja.

# Az ember és a motor – Dr. Felix Wankel életútja

A Mazda Kutatási és Fejlesztési Részlegének igazgatója, Kenichi Yamamoto - aki végül a Mazda Motor Corporation elnöke lett -, nagyon megdöbbent. Dr. Felix Wankel 1988. október 9-én elhunyt, s Yamamoto reakciója e hírre jól tükrözte a forgódugattyús motor feltalálójának fontosságát. „Az autósvilág legkreatívabb gondolkodóinak egyikét veszítette el”. Wankel egész életét áthatották a motorok, ám sosem élvezhette a mérnöki oktatás kényelmét. Sosem volt absztrakt módon gondolkodó tudós, hanem a műszaki részletek meglátásához kiváló szemmel rendelkező ember, akinek a matematikához fűződő viszonya leginkább a saját szavaival jellemezhető: „A képletek csak zavarnak engem”. Mindemellett a forgódugattyús motor szülőatyjaként írta be nevét a műszaki történelemkönyvekbe.

1902. augusztus 13.: Ekkor születik Felix Wankel Lahr-ban, Németország Baden tartományában.

1908-1911: Geisingen és Donaueschingen városában végzi általános iskolai tanulmányait, majd Donaueschingenben A-szintű középiskolába jár

1915: Édesanyjával Heidelbergbe költözik, ahol szintén A-szintű középiskolába jár. Később iskolát vált, majd 1921-ben a matematika- és fizikatanárával folytatott vita következtében az A-szintű érettségi nélkül távozik. Heidelbergben a Carl Winter kiadónál kezd dolgozni tanulóként. Gyakran eltűnik a könyvraktárban, s a műszaki és tudományos úttörők életrajzát olvassa. A gépek és berendezések minden fajtája érdekli, amelyek másolatát saját műhelyében készíti el.

1924: Heidelbergben a Kleinschmitt strasse 8. alatt egy barátja édesapjának raktárában saját műhelyt rendez be. Többek között egy aerodinamikus tricikli és egy kenőanyag térfogatáram-jelző készül el, amelyet egy kenőanyag-gyár számára tervezett, s két fő egységből, a „dugattyúrotor” és a „gyűrűkamra” nevű alkotórészekből állt. Életének ezen időszaka alatt gondolkodik Wankel először alternáló mozgást végző alkatrészek nélküli benzinmotor építésén.

1926: Elveszíti állását a kiadónál. Wankel találkozik a munkanélküli mérnökkel, Ernst Wolffal, aki egészen 1936-ig segítséget nyújt neki a gépalkatrészek és egy tömítésvizsgáló próbapad elkészítésében, és aki megtanítja arra, hogyan kell ötleteit műszaki rajz segítségével konkrét formában papírra vetni.

1932: Wankel benyújtja első szabadalmát, egy égéstér tömítést. A DKM 32 forgódugattyús motor csak röviden működik, de egy kompresszoros változat 5 atm nyomást produkál 1000-es percenkénti fordulatszámnál. Az első térbeli kialakítású tömítőél sikeres kipróbálása.

1934: Wankel szerződést köt a BMW-vel egy forgótárcsás szelepvezérlési rendszer kifejlesztésére gépkocsimotorok számára két nappal azután, hogy a Daimler-Benz elutasította őt. Wankel megtervez és megépít egy forgótolattyús szelepvezérlési rendszert egy négyhengeres gépkocsimotorhoz, amely később csak röviden működik, a rossz beállítás miatt leáll. Még ebben az évben Wankel eléri első igazi áttörését. A Schneider Automatenbau műhelyében, amelyet nyersanyagokkal együtt díjmentesen használhat, a forgódugattyús motor prototípusa beindul és működik. Két évvel később, a Birodalmi Légügyi Minisztérium felfigyel Felix Wankelre és szerződést ajánl neki egy motorkutató intézet létrehozására Lindauban. Wankel elfogadja az ajánlatot, s feleségével együtt a Bodeni tó partjára költözik.

1937-től 1941-ig: Több terven is dolgozik egyidejűleg: egy, a szalagtömítés vagy „band” tesztelésére alkalmas berendezésen, egy külső tengelyes forgódugattyús kompresszor elkészítésén, és súrlódási méréseken gépesített gyújtással elért 300 méter/másodperces sebességig.

1942: Egy fejlesztőközpontot telepítenek Lindauba a Bregenzer strasséra, a sokhengeres repülőgépmotorok vizsgálata és tesztelése céljából. Ekkorra esik a Zisch 42 nagysebességű hajó kifejlesztése, amely dupla sítalppal rendelkezett, s több mint száz kilométer/órás sebességgel száguldott a Bodeni tavon.

1943: Megkezdődik a repülőgépmotorok tesztelése. Wankel berendezéseket készít a cserélhető tömítőelemek sorozatgyártása céljára és egy kutatási jelentést ír a „Forgótárcsás vezérlésű motor helyzete” címmel. Munkáját a motorok tömítése terén elismerik, s a Lilienthal-szervezettől díjat vehet át.

1944: A forgótárcsás szelepvezérlésű kompresszor sikeres tesztjei. A francia hadsereg bevonul Lindauba, s véget vet Wankel kutatásainak. Intézetét a francia hadsereg hatóságai veszik birtokba, s ő rövid időre börtönbe kerül.

1945: A franciák lerombolják Wankel próbaüzemét.

1949: Wankel egy műhelyt épít egy próbapaddal és egy műszaki rajzoló irodával – ez a TES vagy Technical Development Centre.

1951: Wankelt e szavakkal utasítják el az Opelnél: „A mieinknél nincsenek jobb motorok!” Az MAN, az a cég, amely egykor Rudolf Dieselt támogatta, szintén negatívan reagál. Az NSU műszaki igazgatója, Dr. Viktor Frankenberger érdeklődéssel fordul Wankel felé. Dr. Walter Froede-t, a Fejlesztési- és Versenyrészleg igazgatóját küldi, hogy találkozzon Wankellel. Froede azt javasolja az igazgatótanácsnak, hogy alkalmazza Wankelt az NSU-val végzett közös munkára, a forgótárcsás szelepvezérléssel kapcsolatban. Wankel szenvedélyéről - a forgódugattyús motorok és a nagysebességű hajók iránt - Froede nem szól semmit.

1954: Három évnyi építést és kísérletezést követően elkészül az első forgódugattyúval szerelt, négyütemű járműmotor. Wankel építési elve egy kétütemű, 50 köbcentiméter hengerűrtartalmú feltöltő formájában debütál. 1956-ban a motor az NSU kétütemű „Baumm’sche Liegestuhl-Baumm guruló nyugágya” aerodinamikus szivar alakú nagysebességű kétkerekű járművében világrekordot állít fel, 196 kilométer/órás sebességgel.

1957: Az első Wankel belsőégésű motorok már működnek a laboratóriumban, és a műszaki világ a motortechnológia forradalmi fejlesztéseként ünnepli őket. A DKM 54 kísérleti motor, amelyet Wankel és az NSU fejlesztett ki, februárban rövid ideig működik, majd leáll. A karburátor beállítását követően azonban a motor további néhány percig lágyan működik. 1957-ig tartó konstrukciós változtatásokat követően a 250 köbcentiméteres motor 29 lóerőt teljesít 17 ezres percenkénti fordulatszám mellett és egy rövid időre 22 ezres percenkénti fordulatszámot is mérnek. Ebből a motorból négy darab készült, egy még ma is látható a Deutsche Museum-ban. Ernst Hutzenlaub üzletemberrel Wankel megalapítja a Wankel GmbH-t. Wankel azon kevés feltalálók közé lép, akik elegendő bevételre tehettek szert szabadalmaik jogainak eladásából ahhoz, hogy anyagi gondok nélkül élhessenek egész életük végéig.

1958: Curtis Wright, egy amerikai repülőgép-motor gyártó, társul Wankellel és licenc alapján Wankel repülőgépmotorokat készít. Az első, az NSU által „Pompás Kísérletnek” keresztelt, forgódugattyús motorral szerelt gépkocsik 1960-ban jelennek meg a német utakon.

1961: A Frauenhofer Szervezet Műszaki Kutató- és Fejlesztőközpontja egy különleges építészeti formával épül meg Lindauban, amely Wankel egyik ötletén alapul.

1963: Az első szériaérett Wankel-autó az NSU Spider bemutatkozik a Frankfurti IAA alkalmával. Wankel-motorja 500 köbcentiméteres kamratérfogattal rendelkezik és 37 kilowattot (50 lóerőt) teljesít. Egy évvel később megindul a motor sorozatgyártása. Összesen 2375 Spider készül, s a növelt teljesítményű versenyváltozat minden más autónál gyorsabbnak bizonyul a versenypályán.

1967: A legendás Mazda Cosmo-ban az első duplarotoros Wankel-motor is megjelenik.

1968: Az NSU elkészíti a Ro 80 típust. A duplarotoros motor egyliteres kamratérfogattal és 81 kilowattos (110 lóerős) teljesítményével 180 kilométer/órás végsebességre gyorsítja az elsőkerékhajtású limuzint. Az autó szokatlanul lágy működésű motorral rendelkezett, azonban hajlamos volt a meghibásodásra.

Az 1970-es évek eleje: Wankelt valósággal ostromolják az emberek és a cégek, akik szabadalmai licencjogának megvásárlása iránt érdeklődnek. Wankel eladja a jogokat a Daimler-Benz, a Volkswagen, a Rolls-Royce, a Porsche, a Mazda, a Yamaha, az American Motors, a Krupp és számos más társaság részére, beleértve minden főbb motorkerékpár-gyártót is. Gazdag ember lesz.

1971: A brit Lonrho Ltd. megvásárolja a Wankel GmbH.-t.

1974: Nehéz idők kezdődnek. Miközben a forgattyúsház belsejében a rezgési nyomok és a csúcstömítések problémáit sikerül megoldani, az olyan irányú remények, melyek szerint a Wankel-motorok olcsóbban gyárthatók, mint a forgattyús hajtóműves erőforrások, nem válnak valóra. Az energiaválság következtében egyre növekvő üzemanyag-árak és az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett szigorúbb emissziós szabályzások gátat vetnek a Wankel-motor további fejlődésének. A General Motors és a Daimler-Benz már előrehaladott fázisában egyaránt felhagy a Wankel-program folytatásával. A Peugeot 1975-ben leállítja a Birotor gyártását a Citroennél, röviddel a program kezdetét követően. Két évvel később az Audi leáll a Ro 80 gyártásával, amit az NSU-tól vett át. A gyártók közül, akik annak idején megvásárolták a licencet Wankeltől, csupán a Mazda folytatja a munkát a Wankel-motoron és egy sorozatgyártású változatot épít az RX-7 sportkupéjába. A motorkerékpár-gyártók közül csupán a Norton marad meg a Wankel-elv mellett, s rendőrségi motorkerékpárokba építi e motorokat, a brit piacra.

1976: Egy 200 kilowatt (299 lóerő) teljesítményű forgódugattyús motor hajtja a „Zisch” nagysebességű hajót a Bodeni tavon, száz kilométer/órás sebességgel.

1978: Wankel továbbfejlesztett tömítéseket alkalmaz a DKM 78 új, kétütemű forgódugattyús hajtóműben, amely kisebb kamratérfogata ellenére lényegesen nagyobb teljesítményt produkál, és kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a hagyományos négyütemű forgódugattyús erőforrás (KKM).

1986: Felix Wankel eladja intézetét a Daimler-Benz cégnek 100 millió német márkáért. Magánemberként új motorkonstrukciókkal és egy mechanikus kompresszorral kísérletez. Szabadalmi díjaiból származó bevételének egy részét egy svájci alapítványnak adományozza, amely a „Wankel Díj az Állatvédelmi Kutatásokért” odaítélője 1972 óta.

1988. október 9.: Dr.h.c. Felix Wankel a Müncheni Műszaki Egyetem doktora hosszas betegség után Heidelbergben távozik az élők sorából. A Mazda Motor Corporation ígéretet tesz a szelepek és hajtókarok nélküli motorok további építésére.

1961 óta a Mazda mintegy kétmillió Wankel-motort készített, a legtöbbet közülük az RX-7 sportautóba. Felix Wankel tervezői fokozat vagy jogosítvány nélkül autóipari történelmet írt, és elfoglalta helyét a motortervezés többi nagyja mellett, mint Nicolaus August Otto, Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach és Rudolf Diesel.

Curriculum Vitae - Felix Wankel

1902. augusztus 13.	Wankel megszületett Lahr-ban Offenburg mellett

  - A-szintű középiskolai tanulmányok Weinheim-ben Heidelberg mellett

  - Kereskedelmi tanuló a Carl Winter Publishing House kiadónál

  - Az első műhely, járműtervezés (1927)

  - Motortömítési kísérletek és javítás

- A forgódugattyús gép első szabadalma (DKM 32)

  - Kutatási szerződés a BMW-vel (forgótárcsás szelepvezérlési rendszer, forgódugattyús motorok) Lahr-i fejlesztőrészlegében (iroda és műhely a szülei házában, próbapad az Automatenbau cégnél)

  - Wankel tesztelőintézete (WVW) Lindauban, a Német Repülésügyi Intézet (DVL) finanszírozásával. Munkálatok a forgótárcsás és a forgótolattyús szelepvezérlésen a repülőgép-motorok számára. Folytatódnak a munkálatok a forgódugattyús motoron.

- A forgódugattyús kompresszor kipróbálása

# A forgódugattyús motorok technikájának alapelvei

A forgódugattyús motor teljesen eltérő módon működik, mint a hagyományos belsőégésű motorok. A jelenlegi forgattyús hajtóművel készült motorkonstrukciók mindegyike a dugattyúk le-fel mozgása segítségével hajtja meg a vízszintesen elhelyezett főtengelyt. Felül az égéstér, alul a főtengely helyezkedik el. A dugattyúk alternáló, valamint a főtengely forgó mozgásából adódó rezgéseket a lendkerék segítségével egyensúlyozzák ki.

A Wankel-motor ezzel szemben két, párhuzamos tengely körül forgó test elvén alapul. A Wankel-motor dugattyúja, amelyet rotornak is neveznek, háromszög alakú. Három oldala, illetve felülete egyenlő hosszúságú és domború vonalú. A forgódugattyú az állórészben kering, amely egy ovális ház, középen enyhén összeszűkítve. A rotor három csúcsa, illetve éle forgás közben a ház falához illeszkedik, miközben a rotor középpontja zárt körvonalat ír le.

A rotor három oldalának és élének minden érintkezési felülete tömítve van a ház belső felületével szemben, hogy megakadályozzák a gázok átáramlását az egyik munkatérből a másikba. Az élek és az oldalak tömítőelemeket tartalmaznak. Rövid, tányérrugók segítségével előfeszített, hengeres csatlakozóblokkok helyezkednek el a csúcstömítések mögött, folyamatos érintkezést biztosítva az oldaltömítésekkel.

A Wankel-motor az epitrochoid elven működik, matematikai görbék szerint, amelyek több különböző módon is előállíthatók. Epitrochoidális görbe keletkezik, ha egy kör egy másik, kétszer akkora sugarú kör vonalán, a külső oldalon gördül le. A kisebb, legördülő körben egy pontot felvéve, a kör forgásával egyidejűleg e pont egy görbét ír le. A nagyobb átmérőjű kör sugara ebben az esetben megegyezik a forgódugattyú középpontja és az oldalai valamelyikének távolságával. A kisebb átmérőjű körben (amelyik a külső körpályán gördül) választott pont és a kör középpontjának távolsága adja az excentricitás mértékét. Amennyiben a külső kör a nagyobb átmérőjű körbe kerülve, azon belül gördül le, hipotrochoid ív keletkezik. Ha a kisebb átmérőjű körben a választott pontot a kör vonalán vesszük fel, epi- vagy hipociklois görbét kapunk. A körpályán mozgó kör át is fedheti a belső kört, hasonlóan, mintha egy belső fogazású kerékhez egy kisebb, külső fogazású kerék kapcsolódna, amely a forgódugattyús motorok úgynevezett belsőtengelyes elvéhez hasonlítható.

A dugattyúház belsejének alakja és a rotor forgás közben leírt pályája matematikailag nem egymással megegyező görbék. Ez utóbbi egy kissé kijjebb helyezkedik el, így a csúcstömítések jobban követhetik a ház belső felületének trochoidális ívét. Ezen állandó távolsági eltérés mértéke a csúcstömítés hegyének legömbölyítési sugarával egyezik meg.

A rotor excentrikusan köröz az állórészen belül oly módon, hogy csúcsainak három pontja folyamatos kapcsolatban áll a ház belső falával minden egyes fordulat alatt. A forgódugattyú középpontjában egy kisebb átmérőjű belső fogaskerék helyezkedik el, amelyet külső fogazása miatt külső fogaskeréknek neveznek, s amely körül egy nagyobb átmérőjű –a dugattyúban rögzített-, belső fogazású fogaskerék forog. Ez az áttétel alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a dugattyú mozgása közben mindvégig a belső, helyhez kötött csapágyhoz kapcsolódjon, s forgómozgást hozhasson létre az excentrikusan elhelyezett tengelyen.

Ez az elrendezés három munkateret eredményez a rotor három felülete és az állórész házának belső felülete között, amelyek térfogata folyamatosan változik a forgódugattyú keringő mozgása közben. E folyamat közepette a főtengely és a szelepek feleslegessé válnak. Az egyedüli mozgó alkatrészek a forgódugattyúk és a bolygóműves áttétel, azaz a napkerék, amelyhez csatlakoznak. Ez az elrendezés egyben azt is jelenti, hogy a Wankel-motor könnyebb és kisebb kiterjedésű.

A Wankel-motor teljesítményét a forgódugattyú állítja elő, a hozzá kapcsolódó excentrikus tengely pedig továbbítja azt. Ez az excentrikus tengely az alternáló mozgást végző forgattyús hajtóművel rendelkező motorok főtengelyéhez hasonlítható. A belső fogazás és a helyhez kötött fogaskerék fogszámainak áttétele 3:2. A forgódugattyú az excentrikus tengely szögsebességének kétharmad részével forog. A kétrotoros hajtómű lágyabban működik, mint az egyrotoros változat, ami annak köszönhető, hogy a két excentrikus tengelycsapot 180 fokos fáziseltolódással készítik. Egy háromdugattyús konstrukció működésének finomsága egy nyolchengeres, alternáló mozgású forgattyús hajtóművel készült motoréhoz hasonlítható. Több kamra sorba helyezésével a Wankel-motor kisebb motorméretek mellett jóval nagyobb teljesítmény előállítására képes, s a gyártása is egyszerűbb.

Míg a hagyományos négyütemű motor esetében négy ütem szükséges a főtengely kétszeri megforgatásához, a Wankel-motorban a dugattyú minden egyes 360 fokos fordulatára négy ütem jut. Kiegyenlítetlen erők alig keletkeznek, mivel a forgódugattyú tömegközéppontja a saját forgásközéppontja körüli körpályán mozog, így dinamikailag kiegyenlített.

## A négyütemű működési elv

A Wankel-motor termodinamikai működési elve a négyütemű alternáló mozgást végző forgattyús hajtóművel rendelkező motor elvén alapul. Mivel a rotor három éle folyamatos érintkezésben áll a ház belső falának felületével, kamrák képződnek. Ahogy a rotor forog, három oldala három kamrát képez a ház falával (A,B,C), forgás közben változó térfogattal. A dugattyú egyetlen fordulata alatt az alternáló dugattyús motorok teljes négyütemű ciklusa – beszívással, sűrítéssel, munkaütemmel és kipufogással - lezajlik. A szívó- és kipufogó-csatornák nyílásait maga a forgó dugattyú nyitja, illetve zárja. A rotor a ház belsejében kering és a belső, helyhez kötött fogaskerék körül forog, sarló alakú kamrákat formálva, a forgás közben folyamatosan változó térfogattal. Ez a működési elv azt jelenti, hogy a három kamrában a négy ütem valamelyike párhuzamosan megy végbe, így a rotor egy teljes fordulatával a motor az alternáló dugattyús, négyütemű erőforrások három teljes ciklusa zajlik le.

1. ütem (Sűrítés)

Az élek egyike érinti, majd elhagyja a szívónyílást, s elkezdődik a nyitása. Az üzemanyag-levegő keverék beáramlik az élt követő kamrába, s a forgódugattyú forgása révén a kamra térfogata folyamatosan növekszik.

2. ütem (Sűrítés)

Ahogy a rotor továbbfordul, a következő él zárja a kamrát. A kamra térfogata csökkenni kezd és összesűríti az üzemanyag-levegő keveréket.

3. ütem (Munkaütem)

A gyertyák az összesűrített üzemanyag-levegő keveréket meggyújtják. A munkaütem közben a keverék expandál és továbbfordítja a rotort, amely a középpontjában hajtja az excentrikus tengelyt.

4. ütem (Kipufogás)

Az eredeti (az első ütemben vett) dugattyúcsúcs eléri és érinti a kipufogónyílást, majd megkezdi annak nyitását.

Ez a folyamat mindhárom kamrában 120 fokkal eltolva, egyidejűleg zajlik. A dugattyú minden egyes fordulatára a házban három gyújtás és munkaütem jut. Ez laposabb, az ideálishoz közelítő forgatónyomatéki görbét eredményez a Wankel-motor számára az alternáló dugattyús motorokkal szemben, amelyekben csupán egy munkaütem esik a főtengely két fordulatára.

# A Mazda Renesis motor

A Renesis név az RE rövidítésből (rotary engine; a forgódugattyús működésmódra utal) és a Genesis-könyv (Teremtés Könyve) fogalmából született. A Renesis így egy új műszaki és tervezési megközelítést jelöl, amely mint tudjuk, forradalmasította a forgódugattyús motort.

A Renesis a több oldalsó szelepes vagy MSP-E Wankel-motor továbbfejlesztése, amit a Mazda először az RX-01 tanulmány-sportautóban 1995-ben mutatott be a Tokiói Autószalon alkalmával. Négy évvel később az 1999-es Tokiói Autószalonon a Mazda a négyajtós RX-EVOLV sportkocsi-tanulmányban mutatta be a Renesis erőforrást. A Renesis e motor utolsó, sorozatgyártásra kész változatát testesíti meg, amely több év kutatómunkájának eredménye, és az új Mazda RX-8 modellt hajtja.

A Renesis fejlesztőmérnökei azt a feladatot kapták, hogy a motor három fő követelménynek feleljen meg:

- A turbófeltöltésű 13B motoréhoz hasonló teljesítményszintű erőforrást kifejlesztése,

- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással és

- alacsony károsanyag-emisszióval.

E célokat a Renesis motor megalkotásával érték el. A vízhűtéses aggregát – amely két forgódugattyúval és két, egyenként 645 köbcentiméteres égéstérrel rendelkezik – 176 és 184 kilowatt (240 és 250 lóerő) közötti teljesítményt ad le 8500-as percenkénti fordulatszámnál. A motor legnagyobb, 220 newtonméteres forgatónyomatékát 7500-as percenkénti fordulatszámnál éri el, a Renesis-t a legerősebb turbófeltöltő nélküli forgódugattyús erőforrássá avatva. A Renesis 50 százalékkal kevesebb kenőolajat és 40 százalékkal kevesebb üzemanyagot igényel, mint elődje. A Mazda mérnökei ugyancsak megoldották a korábbi Wankel-motorok magas szennyezőanyag-emissziós problémáit. A Renesis kevesebb, mint 19 gramm szén-monoxidot, 22 gramm szénhidrogént és 14 gramm nitrogén-oxidot bocsát ki és teljesíti az Euro IV. normát.

## Konstrukciós jellemzők

A Renesis konstrukciós jellemzői alapvetően különböznek az eddigi Wankel-motorokétól. A kipufogónyílások, amelyek a hagyományos Wankel-motorokon rendszerint a ház trochoid ívű belső felületén helyezkednek el, az oldalsó ház falára kerültek. E megoldás segítségével elkerülhető a kipufogó és a szívócsatornák összenyitása, és jelentősen növekszik a motor hatásfoka. A szívónyílások így jóval korábban nyithatók, mint a megszokott Wankel-motorokon, s 30 százalékkal nagyobbra készíthetők. A kipufogónyílások mérete majdnem kétszerese a jelenlegi Wankel-motorokénak, ami jóval alacsonyabb kipufogóoldali ellenállást eredményez. Ennek eredményeképpen később nyithatók, ami hosszabb munkaütemet és a termikus hatásfok javulását, illetve a teljesítmény növekedését eredményezi.

## Oldalsó kipufogónyílások

A Mazda fejlesztői az oldalsó házon elhelyezett kipufogónyílásokat alkalmaztak. A Renesis konstrukciójában sem a szívó-, sem pedig a kipufogónyílások nem keresztezik a hajtóműházat. A perifériális (eddigi megoldás) elrendezés előnye a magas teljesítményszint, amelyet ellensúlyoznak a nagyobb összenyitásból és a kevésbé stabil égésfolyamatból származó hátrányok.

A kipufogónyílások oldalsó elrendezésének előnyei egyértelműek. A szívó és a kipufogócsatornák nyitásakor egyáltalán nincs összenyitás, elkerülhető az instabil égésfolyamat az üzemanyag kedvezőbb előkészítése mellett.

A ház belső felülete króm-molibdén ötvözetű burkolattal készül. A rotor háza alumíniumból készül. A belső felületen összesen három kisméretű nyílás található. Kettő a gyújtógyertyák, egy pedig a csúcstömítések kenésére szolgáló olaj számára.

Az olaj bevezetése egyidejűleg kétfajta célt is szolgál. Egyrészt kenő hatású, másrészt biztosítja a tökéletesebb tömítést. A csúcstömítések kenésére szolgáló olajat közvetlenül az égéstér belső falára viszik fel. Az elektronikus szabályzású olajszivattyú és megfelelő fúvókák alkalmazása révén a Renesis a jelenlegi Wankel-motorok kenőolaj-szükségletének csupán mintegy a felét használja fel. A második gyújtógyertya egy szikrakamrán keresztül gyújt, míg az első gyertyát azon a ponton helyezték el, ahol a két szomszédos égéstér nyomása szinte azonos, amikor a tömítőél elhalad a gyertya felett, így nem szükséges külön szikrakamra alkalmazása.

## Változó gyújtásvezérlés, elektronikus fojtószelep

A Wankel-motorok általában egy kipufogónyílással rendelkeznek dugattyúnként, a ház külsején. A Renesis erőforrás azonban két oldalt elhelyezett kipufogónyílással rendelkezik forgódugattyúnként, mindegyikük kétszer akkora átmérővel, mint a jelenlegi Wankel-motorok kipufogónyílásai. Ez az elrendezés nemcsak a kipufogás áramát javítja, de lehetővé teszi a kipufogónyílás későbbi nyitását is. A szívónyílások előbb nyitnak, mint a megszokott Wankel-motorokon, a kipufogónyílások pedig közel ugyanennyivel később. Az eredmény egy hosszabb munkaütem és jobb termikus hatásfok, amelyeket az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás egészít ki.

A Renesis változó, hatnyílásos szívórendszerrel működik, három szívónyílással a két forgódugattyú mindegyikénél. A szívószelepeket elektromotorok működtetik, amelyek egyfajta erősítőként használják ki az áramló levegő dinamikai tulajdonságait a töltési fok javítása érdekében. A Renesis mindemellett két elektronikus fojtószeleppel rendelkezik, amelyek a szelep működtetését elektronikus jelekké alakítják, ami a szelepek rendkívül pontos és közvetlen szabályzását teszi lehetővé. Az új fejlesztésű műanyag szívócső könnyebb, illetve az optimális beszívási tulajdonságok szerint tervezték, a szabad légáram biztosítása és a beszívási veszteségek minimálisra csökkentése érdekében.

A Renesis új üzemanyag-befecskendezőkkel rendelkezik, amelyek különösen finom porlasztással dolgoznak. A nagyteljesítményű gyújtógyertyákkal kiegészítve jelentősen javítják az üzemanyag-levegő keverék égési folyamatát. A precíz üzemanyag-porlasztás és az erőteljes gyújtás e kombinációja azt jelenti, hogy az üzemanyag minden munkaütem során szinte teljes mértékben elég, amely magasabb égési hatásfokban és alacsonyabb károsanyag-emisszióban nyilvánul meg. A duplafalú leömlő magasabb értéken tartja a kipufogógázok hőmérsékletét, és lerövidíti a katalizátor bemelegedéséhez szükséges időt.

## Lapos, nedves karteres kenési rendszer

Az új lapos és nedves karteres kenési rendszer egy csupán 40 milliméter mély olajteknővel rendelkezik. Ez mindössze a fele a ma használatos Wankel-motorokénak. Ez lehetővé tette a mérnökök számára, hogy az új Mazda RX-8-ban a teljes hajtásláncot alacsonyabbra helyezzék, a tömegközéppont magasságának hasonló csökkenése mellett. A Mazda fejlesztőmérnökei elvetették a szárazkarteres kenési rendszer kialakítására tett kísérleteket, s a költségek, a tömeg és a megbízhatóság szempontjából végzett intenzív összehasonlításokat követően a nedves karteres rendszer mellett döntöttek.

## Könnyebb és kisebb

A Renesis Wankel-motor 30 százalékkal könnyebb, mint az RX-7 13B-REW biturbós erőforrása, és kisebb méretű is. Minden segédberendezésével együtt, a Renesis nagyjából akkora, mint egy négyhengeres, soros motor. A motorblokk mindössze 338 milliméter magas, akkora, mint a sebességváltó. A motor 140 milliméterrel kerülhetett közelebb a vezetőhöz, mint az RX-7 esetében. Mivel a motor alacsonyabban és a vezetőhöz közelebb helyezkedik el, a kanyar közben ébredő tehetetlenségi nyomaték mértéke csökken. Ez az elrendezés ideális 50:50 arányú tömegeloszlást tesz lehetővé az első és a hátsó tengely között, ami nagymértékben javítja az irányíthatóságot. A motor alacsonyabb tömege és az erőátvitel optimális beépítési pozíciója még extrém helyzetekben is kiváló irányíthatóságot és menettulajdonságokat biztosít az RX-8 számára.

## Magasfokú gazdaságosság

A Mazda új Renesis forgódugattyús erőforrása egyfelől a teljesítmény, másfelől pedig az alacsony üzemanyag-fogyasztás és szennyezőanyag-emisszió elegáns kombinációja. Oldalsó kipufogónyílás-elrendezése akusztikailag is kiváló megoldásnak számít. A perifériális elrendezésű kipufogószelepekkel rendelkező Wankel-motorokkal összehasonlítva, a Renesis erőforrás tiszta és világosan csengő hangot ad a magasabb frekvenciatartományokban és zengő hangot az alacsonyabbakban. A Renesis nemcsak a rendkívül lágy működésével kelt mély benyomásokat, hanem a hangja is pontosan olyan, mint amilyet egy sportautó erőforrásától várnánk.

# Kérdések és válaszok

Mit jelent a Renesis név?

A Renesis név a RE rövidítésből (rotary engine; a forgódugattyús működésmódra utal) és a Genesis-könyv (Teremtés Könyve) fogalmából született, és azt hivatott jelképezni, hogy a Mazda a Wankel-motor egy új generációját alkotta meg. A Renesis az RX-01 sportkocsi-tanulmányban 1995-ben a Tokiói Autószalonon bemutatott MSP-RE forgódugattyús motor továbbfejlesztett változata. Ennek egy további javított változata került a négyüléses RX-EVOLV tanulmányba, amely az 1999-es Tokiói Autószalonon volt látható. Ezt a motort nevezték el Renesisnek.

Mik a Wankel-motor előnyei?

- Kisebb tömeg

- Kisebb méretek

- A rezgések alacsonyabb szintje

- Nagyobb teljesítmény

- Nagyobb megbízhatóság

Miért a Mazda az egyetlen nagy autógyártó, aki folytatja a Wankel-motorok fejlesztését?

A Wankel-motorok sok előnnyel rendelkeznek (fent felsorolva) az alternáló dugattyús motorokhoz képest, és különösen alkalmasak a sportautós felhasználásokra. 1991-ben a Mazda a 787B erőforrás segítségével nyerte meg a Le Mans-i 24 órás versenyt, egy négyrotoros motorral, amely 515 kilowatt, azaz 700 lóerő teljesítményt produkált. A Mazda 1961 óta rendelkezik a motorok e fajtájának szabadalmi engedélyével, és igazolta a forgódugattyús elven alapuló motorok sorozatgyárthatóságát.

## A Mazda eddig jelentős mennyiségben készített Wankel-motorokat?

2002 márciusáig a Mazda 1.800.637 darab Wankel-motoros járművet készített és értékesített. Közülük 810.000 darab az RX-7 típuscsaládhoz tartozik.

## Miért nem népszerűbbek a forgódugattyús motorok?

Korábban voltak fenntartások e motortípus gazdaságosságát és károsanyag-emisszióját illetően. A múltban a fajlagos üzemanyag-fogyasztásuk jelentősen magasabb volt, mint az alternáló dugattyús motoroké, s problémák adódtak a szennyező anyagok emissziójával, illetve kezdetben a tömítésekkel és a motorok tartósságával is. E tényezők tették kevésbé vonzóvá a Wankel-motorokat a legtöbb vásárló számára.

Megoldották már ezeket a problémákat?

Igen, a Mazda új Renesis erőforrása már nem rendelkezik e problémákkal. Két kipufogó és három szívónyílással készül égésterenként. A Renesis esetében alkalmazott kipufogónyílás-technika megakadályozza az elégetlen szénhidrogének kijutását az égéstérből a kipufogócsatornába. A motor magas kompresszióviszonya és az új benzinbefecskendezők rendkívül finom üzemanyag-levegő keveréket biztosítanak, így a teljes fordulatszám-tartományon szinte tökéletes égési folyamatot sikerült megvalósítani. E folyamat biztosítja a sportkocsi számára a szükséges magas teljesítményszintet, figyelemre méltóan alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

## Hogy alakulnak a Renesis erőforrás alapvető műszaki adatai?

A Renesis motor legnagyobb teljesítménye 176 és 184 kilowatt (240 és 250 lóerő) közötti, 220 newtonméter legnagyobb forgatónyomatékkal 7500-as percenkénti fordulatszámnál. A dugattyúk 14 százalékkal könnyebbek, mint az RX-7 hajtóművében, ami csökkenti a motor tehetetlenségi nyomatékait és elősegíti a Renesis magas teljesítményének elérését. A Renesis a lapos teljesítménygörbéjével megközelíti a turbótöltős forgódugattyús motort alacsony és magas fordulatszámon egyaránt. Mivel nincs összenyitás a szívó és a kipufogónyílások között a Renesis szegényebb keverékkel működhet. A Renesis minden segédberendezésével együtt nagyjából akkora, mint egy négyhengeres soros motor. A motorblokk mindössze 338 milliméter magas, csaknem akkora, mint a sebességváltó. Az új lapos és nedves karteres kenési rendszer egy csupán 40 milliméter mély olajteknővel rendelkezik, ami mindössze fele a ma használatos Wankel-motorokénak. A Renesis Wankel-motor 30 százalékkal könnyebb, mint az RX-7 13B-REW biturbós erőforrása, s alapjárati fordulatszámon 40 százalékkal kevesebb üzemanyagot használ fel.

## Alkalmas a Wankel-motor alternatív üzemanyagok használatára is?

A Mazda HRX motorcsaládjával kutatásokat folytat a folyékony hidrogén hajtóanyagként történő felhasználására a Wankel-motorokban. A folyékony hidrogénnel az a fő probléma, hogy érintkezésbe lépve a motor forró alkatrészeivel, meggyulladhat. Az alternáló dugattyús motorok esetében ezek a kipufogószelepek. A Wankel-motor szívó és kipufogóoldala fizikailag van egymástól elválasztva, és a be- és kilépőnyílások megfelelő elrendezésével egyáltalán nem is kell kapcsolatba kerülniük a teljes ciklus során. Emiatt a folyékony hidrogén spontán égése – amely már több kísérleti motor felrobbanásához vezetett – nem következhet be egy Wankel-motorban. A Mazda két folyékony hidrogénnel működő kísérleti járművet is készített, a HRX-2 és a HRX-4 modelleket. A HRX-2 96 kilowatt (130 lóerő) teljesítményt produkált, 650 köbcentiméteres térfogattal kamránként.

## Hol használhatják majd a Wankel-motort a jövőben?

A Mazda szerint gépkocsikban. Mivel a Wankel-motor termikus hatásfoka a fordulatszámmal arányosan növekszik, és a motor szinte rezgésmentes, kifejezetten ígéretes a sportautós alkalmazása. A Renesis kiválóan igazolja ezt az új Mazda RX-8 modellben, amely a következő évtől lesz kapható Európában.

# Kifejezések szótára

Csúcstömítés – Egy- vagy többrészes tömítőelem a rotor három csúcsán, radiális tömítésnek vagy radiális csúcstömítésnek is nevezik. Két kamrát választ el egymástól.

Rezgési nyomok – Kopás okozta bordajellegű nyomok a trochoidális felületen.

Coriolis-erő – Nevét Gustave Gespard Coriolis (1792-1843) francia matematikusról kapta. A forgódugattyú mozgása a trochoidházban belső centrifugális erőket kelt. A Coriolis-erők például a trochoidális felülettel érintkező csúcstömítések változó sebessége következtében jönnek létre. Ezek forgás közben növelik és lerontják a rotor alkotórészeire – például a csúcstömítésekre - ható centrifugális erőket.

Excentricitás – Az excentrikus tengely középvonala és a csap közötti távolság. Ugyanaz, mint az alternáló dugattyús motor főtengelye esetében a forgattyúcsap és a főcsap közötti távolság (ez a lökethossz fele). A térben változó, trochoidális égésterek legfontosabb geometriai jellemzője.

Excentrikus tengely – A forgódugattyús motor kihajtótengelye az excentrikusan elhelyezett, úgynevezett rotorcsappal, amelyhez a forgódugattyú csatlakozik. Hasonló az alternáló dugattyús motorok főtengelycsapjához. Az excentrikus tengely egy fordulata a rotor egy fordulatának felel meg.

A trochoidház szűkítése– Az a pont, ahol a trochoidális ház középen beszűkül, a trochoid-kontúr felvételére. A szűkítés pontja németül „Einsattelung”.

Epitrochoid – lásd trochoid

Párhuzamos távolság (ekvidisztancia) – A dugattyúház belsejének alakja és a rotor forgás közben leírt pályája matematikailag nem egymással megegyező görbék. Ez utóbbi egy kissé kijjebb helyezkedik el, így a csúcstömítések jobban követhetik a ház belső felületének trochoidális (lásd a továbbiakban) ívét. Ezen állandó távolsági eltérés mértéke a csúcstömítés hegyének legömbölyítési sugarával egyezik meg.

Dugattyúmélyedés – A rotor felületének teherviselő része, amely az égéstér bemélyedését követi.

Forró ív – A trochoid azon része, amely felett csak forró gázok áramlanak.

Hipotrochoid – lásd trochoid

Belső tengely – Két test, amelyek közül az egyik nagyobb, mint a másik, egymással párhuzamos tengelyek körül forog, hasonló két fogkapcsolatban forgó fogaskerékhez, amelyek közül az egyik a másikon belül helyezkedik el. A forgódugattyús motor egy belső tengelyes rendszer, két különböző alakú testtel, amelyek egymással párhuzamos tengelyek körül forognak.

Belső fogaskerék – A rotor közepén elhelyezett fogaskerék, amelynek belső fogazása a középső kisebb, helyhez kötött fogaskerékhez kapcsolódik. A forgódugattyú forgómozgását biztosítja.

K-tényező – A forgódugattyús motor konstrukcióját leíró értékek. A dugattyú keringési sugara (lásd trochoid) és az excentricitás hányadosa. A K-tényező befolyásolja a kompresszió mértékét, a ház alakját. a csúcstömítések elfordulási szögét, a dugattyú méretét és az excentrikus tengely átmérőjét. Az értékek matematikailag összefüggnek egymással. Amennyiben egyikük megváltozik, az a többi módosulását vonja maga után.

Csatlakozóblokk – Hengeres elemek, amelyekhez a csúcstömítések és az oldaltömítések csatlakoznak.

Hosszú tengely – A trochoid középpontja és a legtávolabbi pontja közötti távolság. Az excentricitásból és annak a belső kör körül keringő külső körnek a sugarából tevődik össze, amelyik a rotor házának trochoidális alakját adja.

Effektív középnyomás – A Wankel-motor esetében a dugattyú felületére a munkaütem során ható nyomást kilopond/négyzetcentiméterben mérik. A forgatónyomaték és a leadott teljesítmény nagyságára jellemző adatként használják, így a teljes motor hatásfokára utal.

Olajtömítés – A forgódugattyú két sima oldalán elhelyezett tömítés, amely a hűtőolaj lehúzására szolgál.

Az orbitális ív pontja – Egy nagyobb sugarú kör körül legördülő kisebb sugarú körben felvett tetszőleges pont, amely egy adott trochoidális ívet ír le.

Az orbitális ív sugara – lásd trochoid

Külső tengely – Két, egymással párhuzamos tengely körül forgó test, amelyek a forgódugattyús motor rendszerében két egymáshoz kapcsolódó, külső fogazású fogaskerékre hasonlítanak.

Perifériális kipufogó – A gázok távozására szolgáló nyílás a trochoidális alakú házon. A megmaradt üzemanyag-levegő keverék és elégetlen gázok általában a kipufogócsatornán keresztül távoznak és kedvezőtlen károsanyag-kibocsátási értékeket okoznak. Mivel a Renesis erőforrás oldalsó elrendezésű kipufogónyílásokkal rendelkezik, és ezek oly módon vannak kialakítva, hogy az elégetlen keverék a rotor felületének égéstér-bemélyedéséből a holtpont elérésekor a következő munkaütembe jut, kevesebb energia megy veszendőbe a munkaütem során, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-emissziót biztosítva.

Perifériális beszívás – A gáz belépése a trochoidális házba. Kedvezőbb beszívást tesz lehetővé az égéstérbe, azonban az összenyitáskor a keverék egy adott mennyisége a szomszédos kivezetőnyílással is érintkezik.

Csatornabélés – Az új Renesis erőforrás oldalsó elrendezésű kipufogócsatornáinak belső burkolata. A bélés alapanyaga alumínium-titanát, az alumínium-oxid és a titánium-oxid sztöchiometrikus elegye. Az anyag jellemzője a csekély hővezető képesség, különösen alacsony hőtágulási együttható, amely különösen hőállóvá teszi, valamint a nagyfokú porozitás. Porózus volta révén az anyag nagyon hasznos a motorépítésben. Ezt a szerkezetet egy különleges hűtési eljárás segítségével érik el, amikor a kritikus belső feszültség elérésével mikroszkopikus töréseket hoznak létre az anyag szerkezetében, amelyek részben újra záródnak, ha az anyagot melegítik.

Renesis - A Renesis név a RE rövidítésből (rotary engine; a forgódugattyús működésmódra utal) és a Genesis-könyv (Teremtés Könyve) fogalmából született. A Renesis így egy új műszaki és tervezési megközelítést jelöl, amely forradalmasította a Wankel-motort.

Rotor – A Wankel forgódugattyús motor háromszög-formájú dugattyúja. A forgó excentrikus tengely körül kering, a saját tengelye körül forog, a belső és a helyhez kötött fogaskerékkel a középpontjában. A három pontját csúcsoknak, a közöttük húzódó felületeket oldalaknak nevezik.

Rotor égéstér-bemélyedés – Ha a rotor oldalfelülete a ház trochoidális felületének közepén helyezkedik el, és a rotor nem rendelkezne a felületén bemélyedéssel, nem jöhetne létre az égéstér, amint a rotor oldala a ház felületének szintjébe érkezik. E bemélyedés elhelyezkedése és alakja a motor hatásfokának javítása érdekében változtatható.

Wankel forgódugattyús motor – A DKM-rendszerű csak forgómozgást végző, és a jelenlegi, KKM-rendszerű bolygómozgást is végző dugattyúval rendelkező forgódugattyús motorok összefoglaló megnevezése.

Forgódugattyús motor (KKM) – A DKM-rendszerű forgódugattyús motor kinetikai megfordítása. A külső test nemcsak forog, hanem kering is a központi fogaskerék körül, hogy a térben változó kamrák létrejöhessenek, és a négyütemű működésmód megvalósulhasson. Forgástengelye egy excentrikus tengely segítségével követhető.

Forgódugattyús motor (DKM) – Több forgó elemmel rendelkezik, amelyek a saját tömegközéppontjuk körül forognak. Nincs szükség excentrikus tengelyre, mint a bolygómozgást is végző dugattyúval rendelkező KKM-rendszerben. Nagyon magas fordulatszámok érhetők el vele, s létezik külső és belső tengelyes változat is. A DKM-rendszert már nem készítik.

Tömítési vonal – A tömítés által létrehozott vonal, amely megegyezik a tömítendő réssel.

Rövid tengely – A trochoid középpontja és a legközelebbi pontja közötti távolság, ahol a trochoid összeszűkül.

Oldalsó kipufogónyílás-elrendezés – A Renesis erőforrás kipufogócsatornái a trochoidház oldalán helyezkednek el, s oly módon vannak elrendezve, hogy az elégetlen keverék a rotor felületének égéstér-bemélyedéséből a holtpont elérésekor a következő munkaütembe jut. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energia megy veszendőbe a munkaütem során, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-emissziót biztosítva.

Oldalsó beszívás – A levegő beszívása a ház oldalán elhelyezett nyílásokon keresztül. E rendszer segítségével elkerülhető az összenyitás a trochoidház kipufogócsatornáival.

Hatnyílásos beszívás – A beszívott levegőt szabályzó rendszer, ahol mindegyik rotorhoz három beszívónyílás tartozik. A rendszer bizonyos nyílásokat csak a magas fordulatszám-tartományokban nyit meg, így a beszívott levegő dinamikai tulajdonságai optimálisan alakíthatók a sűrítés szempontjából alacsony és magas fordulatszámoknál egyaránt.

Állórész – A dugattyú házának másik elnevezése. Alakját tekintve trochoidális ív határolja.

Szalagtömítés – Íves tömítések a rotor mindkét elülső oldalán. Axiális tömítésnek is nevezik.

Felületi sebesség – Az a sebesség, amellyel a csúcstömítések siklanak a ház trochoidális felületén. Hasonló az alternáló dugattyús motorok dugattyúsebességéhez. A trochoidális felület kontúrvonalától függően a felületi sebesség folyamatosan változik, miközben az excentrikus tengely fordulatszáma változatlan marad.

Trochoid – A görög torchos, azaz kerék szóból ered. Az epi- vagy a hipotrochoidális görbék szokásos rövidebb megnevezése. A forgódugattyús motor az epitrochoidális elven működik, a görbe matematikailag többféle módon is előállítható. Epitrochoidális görbe keletkezik, ha egy kör egy másik, kétszer akkora sugarú kör vonalán, a külső oldalon gördül le. A kisebb, legördülő körben egy pontot felvéve, a kör forgásával egyidejűleg e pont egy görbét ír le. A nagyobb átmérőjű kör sugara ebben az esetben megegyezik a forgódugattyú középpontja és az oldalai valamelyikének távolságával. A kisebb átmérőjű körben (amelyik a külső körpályán gördül) választott pont és a kör középpontjának távolsága adja az excentricitás mértékét. Amennyiben a külső kör a nagyobb körbe kerülve, azon belül gördül le, hipotrochoid ív keletkezik. Ha a kisebb átmérőjű körben a választott pontot a kör vonalán vesszük fel, epi- vagy hipociklois görbét kapunk.

Trochoidház – A Wankel-motor dugattyúját tartalmazó ház, amelynek belső felülete a trochoidfelület, ami a két oldalsó ház között helyezkedik el.

Trochoidfelület – Az a felület, amellyel szemben a dugattyú mozog. Króm-molibdén ötvözet bevonatú. A molibdén az egyetlen olyan anyag, amely nem szenved bordajellegű rezgési kopást a motorban alkalmazásakor. A hagyományos Wankel-motorok, különösen a korai változatok egyik gyengéje volt a felület bordás kopása, amelyet a csúcstömítések rezgése okozott.

# Érdekességek és sport

A „repülő nyugágy” (Fliegende Liegestuhl)

Még jóval a Wankel-motorok sorozatgyártása előtt, Wankel forgódugattyús kompresszora több világrekord felállításában is döntő szerepet játszott. 1951-ben a grafikustervező Gustav Adolf Baumm meglepte a motorsport világát, amikor bemutatott egy járművet, amellyel kategóriája sebességi világrekordját készült megdönteni. E jármű vezetője a hátán feküdt egy különösen alacsony, szivar alakú, aerodinamikus, kétkerekű járműben. Baumm megnyerte az NSU-t, hogy támogassa tervét, s egyfajta szabadúszóként csatlakozott a tervezőcsapathoz. A BAUMM 1 és a BAUMM 2 járművekkel – mindkettő csupán mintegy 75 centiméter magas volt és a csapat „repülő nyugágynak” keresztelte őket – Baumm 11 új sebességi világrekordot állított fel az 50 és 175 köbcentiméter közötti kategóriában, 1954-ben. A BAUMM 1 modellt egy 49 köbcentiméteres, kétütemű motor hajtotta 3,4 lóerő teljesítménnyel, és 127 kilométer/óra legnagyobb sebességet ért el. A négyütemű BAUMM 2 98 köbcentiméteres lökettérfogatával 7,2 lóerőt teljesített, s 178 kilométer/óra maximális sebességet tudott elérni. 1955 májusában 22 világrekord dőlt meg. Felix Wankel egy forgódugattyús kompresszorral járult hozzá, s a kétütemű, 49 köbcentiméteres motor 151 kilométer/óra legnagyobb sebességre gyorsította a járművet. A BAUMM 2 egy 18 lóerős, 125 köbcentiméteres NSU-versenymotorral 218 kilométer/óra sebességet ért el, amellyel még a 250 köbcentiméteres osztály sebességi világrekordját is megdöntötte. 1955-ben Baumm a Nürburgringen letért a pályáról, balesetet szenvedett, s 34 éves korában meghalt.

## A General Motors a Wankel-motor irányába lép

1970-ben a General Motors Ed Cole elnöksége alatt 50 millió dollárért vásárolta meg a Wankel-szabadalom engedélyét. A GM két- és négyrotoros változatban akarta gyártani a Wankel-motort, amelyeket a Chevrolet Corvette modellbe szántak. 1972 január 14-én az XP-895 középmotoros kiállítási modell karosszériáját Pininfarinához szállították, Olaszországba. Ezt az elkövetkezendő négy év során több modell is követte, mint például a dupla rotoros Corvette XP-897GT, amelyet az 1974-es IAA alkalmával állítottak ki Frankfurtban. Szeptember 24-én azonban Ed Cole minden további Wankel-motor fejlesztését leállította, mivel a GM nem tudta a motorok károsanyag-emisszióját a megfelelő határértékek alatt tartani. Cole még ugyanebben a hónapban lemondott.

## Felix Wankel Mercedes SL autója

Felix Wankel tulajdonképpen egy Mercedes C111-est szeretett volna vásárolni, de a Mercedes nem teljesítette a feltaláló kívánságát. Így ő a saját kezébe vette a dolgokat, és beépítette a Daimler-Benz által a C111 modellbe kifejlesztett négyrotoros motort egy sorozatgyártású Mercedes 350 SL-be. 1972 nyarán az autó elkészült, és Wankel korának leggyorsabb SL modelljében foglalhatott helyet. Ne feledjük, hogy nem volt jogosítványa. A motor 180 kilogramm tömegű volt, 60 kilogrammal könnyebb, mint a sorozatgyártású modell 3,5 literes nyolchengerese. Teljesítménye mindemellett lényegesen magasabb volt. A négy, 600 köbcentiméter kamratérfogatú aggregát 320 lóerőt teljesített 6500-as percenkénti fordulatszámnál. Nulláról 100 kilométer/órás sebességre 6,9 másodperc alatt gyorsult fel, a legnagyobb sebessége pedig 240 kilométer/óra volt.

## A hegyek bajnoka

1966-ban Karlheinz Pannowitz nyerte a Német Grand Tourisme Rally Bajnokságot egy NSU-Wankel Spiderben. 1967-ben Siegfried Spiess lett a Német Hegyi Bajnok minden motorkategóriában szintén egy NSU-Wankel Spider volánja mögött.

## A 24 órás Le Mans-i verseny győztese

Bertrand Gachot, Johnny Herbert és Volder Weidler váltották egymást a Mazda 787B vezetőiként 1991 júniusában. A csapat 205,133 kilométer/órás átlagsebességgel megnyerte a 24 órás Le Mans-i versenyt, 4923,2 kilométert teljesítve. Ezzel a Mazda az egyetlen japán autógyártóvá vált, aki ezt a versenyt Wankel-motorral tudta megnyerni. A 787B motorja négyszer 654 köbcentiméter kamratérfogattal rendelkezett. A Le Mans változatban ez 515 kilowatt (700 lóerő) teljesítményt adott le 9000-es percenkénti fordulatszámnál, és 607 newtonméter legnagyobb forgatónyomatékot 6500-as percenkénti fordulatszámnál. Az aggregát folyamatosan változó hosszúságú szívócsövekkel és égésterenként három gyújtógyertyával rendelkezett. A belső felület fémkerámia bevonatot kapott és a csúcstömítések is kerámiából készültek.

## A világ legkisebb Wankel-motorja

Jelenleg a világ legkisebb Wankel-motorja a Berkeley Egyetemen, Kaliforniában található. Butánnal vagy propánnal hajtják meg és 2,4 Wattot teljesít, kamratérfogata 77,5 köbmilliméter. A rendszer öngyulladással vagy plazma-jet gyújtással működik, normál vagy katalizált égésfolyamattal.

# Klasszikus autók Wankel-motorral

Mazda Cosmo 110 Sport

A Cosmo 110 S a Mazda első sorozatgyártású autója volt Wankel-motorral, és 1967-ben kezdték gyártani. A 10A motorváltozat kétszer 491 köbcentiméter kamratérfogattal rendelkezett és 100 lóerőt teljesített 7000-es percenkénti fordulatszámnál, míg legnagyobb forgatónyomatéka 142 newtonméter volt 5000-es percenkénti fordulatszámnál. A dugattyú háza és annak oldalai alumíniumból készültek. A trochoidfelület keményített krómbevonatot kapott, az oldalsó elemeket pedig acél és molibdén réteggel látták el. 1967 és 1972 között a Mazda pontosan 1176 darab Cosmo 110 Sports modellt készített.

## Mazda R 100

A Mazda R100 1968 és 1973 között készült, és 95.891 példányban gördült le a szerelőszalagról. Az 1967-es Tokiói Autószalonon bemutatott RX-85 alapjaira épült. Az R100 10A jelű Wankel-motorja kétszer 492 köbcentiméter kamratérfogattal rendelkezett. teljesítménye 74 kilowatt (100 lóerő) volt 7000-es percenként fordulatszámnál, míg legnagyobb, 130 newtonméteres forgatónyomatékát 3500-as percenkénti fordulatszámnál adta le. A teljesítményt négyfokozatú sebességváltó közvetítette, legnagyobb sebessége 180 kilométer/óra volt.

## Mazda R 130

Az R 130 Coupe (Luce) 1969-ben jelent meg és az 1967-ben, a Tokiói Autószalonon bemutatott RX-87 modellen alapult. A 13A jelű Wankel-motorja kétszer 654 köbcentiméter kamratérfogattal készült, és 6000-es percenkénti fordulatszámnál 126 lóerő teljesítményt ért el. Legnagyobb forgatónyomatéka 3500-as percenkénti fordulatszámnál 171 newtonméter volt.

## Mazda RX-2

Az RX-2 Capella a 12A jelű Wankel-motorral készült. A Capella volt az első Európába (Svájcba) is exportált Wankel-motoros autó. Motorja 6500-as percenkénti fordulatszámnál 120 lóerőt teljesített, maximális forgatónyomatéka pedig 156 newtonméter volt 3500-as percenkénti fordulatszámnál. Az RX-2 1970 májusától jelent meg a kínálatban, s 1978-ig készült. Az RX-2-ben öt személy számára volt hely, legnagyobb sebessége elérte a 190 kilométer/órát. A Mazda négyfokozatú kézikapcsolású vagy teljesen automatikus sebességváltóval kínálta az autót.

## Mazda RX-3

A Mazda négyajtós kupéként mutatta be az RX-3-at 1971-ben. Ez volt az első Németországba exportált Wankel-motoros autó. Ezt 1972-ben egy automata sebességváltóval szerelt kombiváltozat követte. A kocsit a 10A jelű forgódugattyús erőforrás hajtotta 491 köbcentiméter kamratérfogattal és 105 lóerős teljesítménnyel 7000-es percenkénti fordulatszámnál, illetve 134 newtonméteres legnagyobb forgatónyomatékkal 3500-as percenkénti fordulatszámnál. A GT-változat a 12A jelű Wankel-motorral készült és ötfokozatú manuális sebességváltóval rendelkezett. A GT-motor 120 lóerőt teljesített 6500-as percenkénti fordulatszámnál, míg legnagyobb forgatónyomatéka 156 newtonméter volt 3500-as percenkénti fordulatszámnál.

# A Wankel-motor licencének birtokosai

1958. október 21.	Curtiss & Wright Corp.		Korlátlan

1960. december 29.	Fichtel & Sachs AG Industrie	Benzinmotorok, 0,5-30 LE

hajók számára

1961. február 25.	Yanmar Diesel Co. Ltd.		Benzinmotorok 1-100 LE,

dízelmotorok 1-300 LE

1961. február 27.	Toyo Kogyo, Co. Ltd. (Mazda)	Benzinmotorok 1-200 LE

szárazföldi járművek

számára

1961. október 04.	Klöckner-Humboldt-Deutz AG	Dízelmotorok, korlátlan

1961. október 26.	Daimler-Benz AG			Benzinmotorok, 50 LE felett

1961. október 30.	MAN AG				Dízelmotorok, korlátlan

1961. november 02.	Fried.Krupp				Dízelmotorok, korlátlan

1964. március 12.	Daimler-Benz AG			Dízelmotorok, korlátlan

1964. április 14.	S.p.A Alfa Romeo			Benzinmotorok 50-300 LE

gépkocsik számára

1965. február 17.	Rolls-Royce Motors Ltd.		Dízel és hibrid motorok

100-850 LE

1965. március 02.	Dr. Ing h.c. Porsche KG		Benzinmotorok 50-1000 LE

1966. március 01.	Outboard Marine Corp.		Benzinmotorok 50-400 LE

1967. május 11.	Comotor S.A.				Benzin- és dízelmotorok

korlátlan

1967. szeptember 12.	Graupner				Benzinmotorok 0.1-3 LE

1969. augusztus 28.	Savkel Ltd.				Benzinmotorok 0.5-30 LE,

ipari motorok

1970. október 01.	NISSAN Motor Co. Ltd.		Benzinmotorok 80-120 LE

1970. november 10.	General Motors			Benzinmotorok korlátlan

1970. november 24.	SUZUKI				Benzinmotorok 20-60 LE

kétkerekű járművek számára

1971. május 25.	TOYOTA				Benzinmotorok 75-150 LE

gépkocsik számára

# Az összes Wankel-motoros jármű

1964-67	NSU Spider (2,375 darab készült) 500 cm³

- Mazda Cosmo Sport 110S L10A Birotor (343 darab készült)

1968-72  	Mazda Cosmo Sport 110S L10B Birotor (1.176 darab készült)

1968-77  	NSU Ro 80 (33.900 és 47.400 darab között készült)

1968-72  	Mazda R100 Coupé 2+2

1968-73  	Mazda R100 Familia Presto Coupe 2+2

1970-    	Mazda RX-2 Capella

1971-74  	Mazda RX-2 Coupé

1971-74  	Mazda RX-2 Sedan

1969		Mercedes Benz MB C111

1970     	Citroën M35 KKM 500

1970-72  	Mazda R130 Luce Coupé

1970-73  	Mazda Familia Rotary SS Sedan

1971-76  	Mazda RX-3 Coupé

1971-76  	Mazda RX-3 Sedan

1971-76  	Mazda RX-3 Wagon

- Mercedes 350 SL  Felix Wankel saját,

Wankel motorral átépített modellje

1972-78  	Mazda RX-4 Coupé

1972-78  	Mazda RX-4 Sedan

1972-78  	Mazda RX-4 Wagon

- Citroën Birotor KKM 62

1973		Corvette XP-897GT

1974-76  	Mazda Pickup

1975-81  	Mazda Cosmo RX-5, 2+2

1975-78  	Mazda Roadpacer 4dr Sedan 13B.

1977-78  	Mazda RX-3SP Coupé 4-személyes

1977-86	Mazda Luce 4dr Sedan, 13B.

1978-80  	Mazda RX-7 GS X605, P642

1981-85  	Mazda RX-7 GSL P815

1983     	Mazda RX-7 P130

1981-83  	Mazda P128 Cosmo Coupé

1982-83  	Mazda P128 Cosmo Coupé

1984-85  	Mazda RX-7 P132

1984-85  	Mazda RX-7 P132

1983-86 	Mazda P144 Cosmo Coupé

1983-86 	Mazda P144 Cosmo Coupé

1986-88  	Mazda RX-7 2. generáció

1986-88  	Mazda RX-7 Convertible

1986-88  	Mazda RX-7 Turbo II

1989-91  	Mazda RX-7 2. generáció

1989-91  	Mazda RX-7 Convertible

1989-91  	Mazda RX-7 Turbo II

1989     	Mazda Luce (929) FI 2-rotoros

Mazda Cosmo SX 2-rotoros

Mazda Cosmo 3-rotoros

Mazda Cosmo JC

1991    	Volzhskii AZ Lada

1993-95  	Mazda RX-7 3. generáció

Motorkerékpárok

1960    	MZ Prototype

1969    	BSA: F&38;S

1970     	BSA két rotorral a BSA A75 Bandit-ban

1970     	DKW Hercules 2000

1972     	Yamaha RZ201 660 cm³

1972-76  	Van Veen OCR 1000

1972-77  	Hercules/DKW W2000

1973     	Suzuki RE5

1975-76  	Suzuki RE5 2. generáció

1983     	Norton RC588

1987-88  	Norton Classic 588 cm³

1988     	Norton Commander

1989     	Norton Commander vízhűtéses

1989     	Norton P55

1980	    	Norton F1

1991     	Roton racing

Repülőgépek

- Norton

1987-89	Moller M200X

1991     	Moller hidroplán

1991     	Moller M400

1995     	ASH 26E

Motoros szánok

1974        	Alouette Silver Cloud Mk II

1969-74     	Arctic Cat Cheetah

1974-75     	Arctic Cat Cheetah 2. generáció

1968-70   	Arctic Cat Lynx Fichtel & Sachs

1971-74     	Arctic Cat Lynx Wankel 303

1974-75     	Arctic Cat Lynx 1

1969-74     	Arctic Cat Panther F&S 303

1974-75     	Arctic Cat Panther F&S 295

1969-74     	Arctic Cat Puma F&S 303

1972-73       	Evinrude RC-35-Q

1976      	Evinrude OMC 500

1972      	Johnson OMC 500

1972-73     	Johnson Phantom

1968        	Polaris Mustang

1969        	Polaris Mustang és Colt

1968-69     	Scorpion Mark II

1968-69     	Skiroule

1972-74     	Skiroule RTW300, Canada, Fichtel & Sachs KM24

A Wankel forgódugattyús motorok egyéb alkalmazásai

1960    	NSU KKM 60 hajómotor

1962	    	NSU KKM 150 hajómotor

1969     	NSU KKM 612 hajómotor

1969	    	Yanmar külső hajómotor

1974-80  	Moller XM-4 Fichtel and Sachs

1970	    	Marine Corp négyrotoros külső hajómotor

1986    	Ingersoll-Rand kompresszor

1995     	Moller Minijet kísérleti hajómotor

- Ebbtide RX-19 hajómotor

Prototípusok, koncepcióautók

- NSU Prinz

1963     	NSU Sport Prinz

1963     	Mazda Cosmo

1965     	Mazda R16A, 4-rotoros

1967     	Mazda RX87

Mazda RX85

1969     	Mercedes C111

1970     	Mercedes C111 4-rotoros

1970s    	Mercedes 2-rotoros prototípus

1970     	Mazda EX005 Wankel

1970     	Mazda RX500

1972     	Chevrolet Corvette XP-897GT 2 Pininfarina-design

1973	   	NSU Ro 80 Pininfarina-design

1973    	Nissan Datsun 1200

1973     	Audi 3-rotoros prototípus

1973     	(Mazda) Sigma MC73 Le Mans

1973     	Chevrolet Corvette (XP-882) 4-rotoros

1974     	(Mazda) Sigma MC74 Le Mans

1976     	Mazda March 75S racing

1978     	Mazda RX-7 Bonneville

1981     	Norton Motor egy Austin Metro-ban

1981     	Mazda RX-7 Type 253 Le Mans.

1982     	Mazda RX-7 Type 254 Le Mans

1983     	Mazda 717C Le Mans-i győztes a C Juniors csoportban

1983     	BF Goodrich Lola T616 a C2 csoport győztese

1984     	Mazda 727C Le Mans

1984     	March 84G Twin Turbo

1985     	MX-03

1987     	MX-04

1985     	Mazda 737C Le Mans

1986     	Mazda RX-7

1980	    	Yates Hovercraft

1991     	Mazda HR-X hidrogén üzemanyaggal

1991     	Mazda 787B Le Mans-i győztes

1994    	Mazda  HRX-2 hidrogén üzemanyaggal

1995     	Mazda RX-01

# A Mazda Wankel forgódugattyús motorok története

| Év | Típus | Motor fajtája | Kamrák száma x Térfogata (cm3) | Legnagyobb teljesítmény, forgatónyomaték ford/perc-nél |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 40A | Kísérleti | 1 x 386 |  |
| 1962 | L8A | Kísérleti | 1 x 399 |  |
| 1963 | L8A/0353 | Kísérleti | 2 x 399 |  |
| 1963 | L8A/3804 | Kísérleti | 3 x 399 |  |
| 1963 | L8A/3805 | Kísérleti | 4 x 399 | 160 LE / 6000 |
| 1964 | 10A/3820 | Prototípus | 2 x 491 |  |
| 1966 | 12A/3830 | Kísérleti | 2 x 573 |  |
| 1966 | 12A/3830 | Prototípus | 2 x 573 |  |
| 1967 | 400/3867 | Kísérleti | 2 x 395 |  |
| 1967 | 400/3893 | Kísérleti | 2 x 495 |  |
| 1967 | 10A/0810 | Cosmo L10A | 2 x 491 | 110LE/7000 135Nm/3500 |
| 1968 | 10A/8020 | R100 / Presto | 2 x 491 | 100LE/7000 137Nm/3500 |
| 1968 | 10B | Cosmo | 2 x 491 | 128LE |
| 1968 | 10A/0813 | Cosmo L10A | 2 x 491 | 128HP/7000 142 Nm/5000 |
| 1968 | 10A/0820 | Cosmo | 2 x 491 | 100LE/7000 |
| 1968 | 10A/3883 | Singapore GP | 2 x 491 | 204 LE – 170kW/230 LE |
| 1968 | 12A/3872 | Prototípus | 2 x 573 |  |
| 1969 | 10A/3877 | R100(US) | 2 x 491 | 100LE/7000 129Nm/4000 |
| 1970 | 12A 9,4:1 | R100 | 2 x 573 | 100LE/7000 129Nm/4000 |
| 1970 | 12A 9,4:1 | RX2 | 2 x 573 | 120LE/7000 |
| 1970 | 3912 | Kísérleti | 1 x 356 | 35 LE |
| 1970 | X002 | Kísérleti | 1 x 360 |  |
| 1970 | 3915 | Kísérleti | 1 x 360 |  |
| 1970 | 6A | Kísérleti | 1 x 573 | fél 12A |
| 1970 | 7A | Kísérleti | 1 x 654 | fél 13B |
| 1971 | 10A/0866 | RX3 (JP) | 2 x 491 | 105LE/7000 |
| 1971 | 2002 | Kísérleti | 4 x 491 | 180LE/6000 |
| 1972 | 12A/R612 9,4:1 | RX3 (US) | 2 x 573 | 102LE/6800 134Nm/4000 |
| 1972 | 12A 9,4:1 | R100 | 2 x 573 | 100LE/7000 112Nm/4000 |
| 1972 | 12A/3905 9,4:1 | RX2 (US) | 2 x 573 | 102LE/6800 137Nm/4000 |
| 1972 | 21A | Kísérleti | 2 x 1064 | 185LE 280Nm |
| 1973 | 12A 9,4:1 | Luce GR (JP) | 2 x 573 | 120LE/6500 162Nm/3500 |
| 1973 | 12A 9,4:1 | Luce GR AP (JP) | 2 x 573 | 115LE/6500 159Nm/3500 |
| 1973 | 12A 9,4:1 | Luce GR II( JP) | 2 x 573 | 130LE/7000 168Nm/4000 |
| 1973 | 12A 9,4:1 | Luce GR IIAP (JP) | 2 x 573 | 125LE/7000 164Nm/4000 |
| 1973 | 12A 9,4:1 | RX-2 | 2 x 573 | 97LE/6500 134Nm/4000 |
| 1973 | 12A | Le Mans | 2 x 573 | 250LE/8000 |
| 1973 | 15A | Kísérleti | 2 x 737 | 135LE/5750 203Nm/3500 |
| 1974 | 12A SIP 9,4:1 | RX2 | 2 x 573 | 97LE/6500 134Nm/4000 |
| 1976 | 12A 9,4:1 | RX3 Nikki 2B1 | 2 x 573 | 95LE/6000 143Nm/4000 |
| 1977 | 12A 9,4:1 | RX3SP | 2 x 573 | 95LE/6000 143Nm/4000 |
| 1977 | 12A Sport 9,4:1 | Versenycsomag | 2 x 573 | 250LE+/9000 |
| 1979 | 12A 9,4:1 | RX7 | 2 x 573 | 100LE/6000 147Nm/4000 |
| 1981 | 12A | RX7 USA szegénykev. | 2 x 573 | 100LE/6000 147Nm/4000 |
| 1982 | 12A 6PI | Luce,Cosmo (JP),RX7 | 2 x 573 |  |
| 1983 | 12A/Turbo | Luce,Cosmo,RX7 | 2 x 573 | 160LE/6000 231Nm/4000 |
| 1983 | 13G Racing | Racing 757 | 3 x 654 | 450LE/8500 |
| 1984 | 20B | Sor. gyárt. versenymotor | 3 x 654 | 500LE/9000 |
| 1984 | 12A/Turbo 8,5:1 | Luce,Cosmo,RX7 | 2 x 573 | 165LE/6000 231Nm/4000 |
| 1984 | 12A 9,4:1 | RX-7 (S,GS,GSL) | 2 x 573 | 101LE/6000 149Nm/4000 |
| 1984 | 13B DEI 9,4:1 | RX7 (GSL-SE) | 2 x 654 | 135LE/6000 186Nm/2750 |
| 1986 | 13B DEI 9,4:1 | RX7 2. generáció | 2 x 654 | 146LE/6500 193Nm/3500 |
| 1986 | 13B/Turbo 8,5:1 | RX7 Turbo II | 2 x 654 | 182LE/6500 256Nm/3500 |
| 1988 | 13J-M Racing | Racing 767 | 4 x 654 | 500LE/8500 |
| 1989 | 13B VDEI 9,7:1 | Könnyű forgódugattyús | 2 x 654 | 160LE/7000 196Nm/4000 |
| 1989 | 13B/Turbo 9,1:1 | Könnyű forgódugattyús | 2 x 654 | 200LE/6500 274Nm/3500 |
| 1989 | 13B | Luce (JP, 929) | 2 x 654 | 177LE/6500 253Nm/3500 |
| 1989 | 13J-MM Racing | Racing 767 | 4 x 654 | 630LE/9000 2 fokozatos szívócsővel |
| 1989 | 20B | Eunos Cosmo | 3 x 654 | 280LE/6500 402Nm/3000 |
| 1991 | 26B | Racing 787B Le Mans | 4 x 654 | 700LE/9000 607Nm/6500 |
| 1991 | HR-X | Kísérleti hidrogénüzemű | 2 x 499 | 100LE 127Nm |
| 1992 | 13B/TwinTurbo 1:9,0 | RX7 3. generáció | 2 x 654 | 255LE/6500 304Nm/5000 |
| 1993 | HRX-2 | Kísérleti hidrogénüzemű |  |  |
| 1995 | 13B MSPRE | RX01 | 2 x 654 | 220LE/8500 223Nm/6500 |
| 1999 | 13B Renesis | RX-Evolv, RX-8 | 2 x 654 | 280LE/9000 250LE/8500 |

http://www.mazda.hu 							Bodor Csaba

http://www.media.mazda.com 					marketing manager

Mazda Motor Hungary Kft.