Műszaki és innovációs lexikon

Adaptív automatikus sebességváltó

A „tanulásra” képes elektronika többféle paraméter figyelembevételével csúsztatja el a fokozatváltási pontokat, alkalmazkodva a menethelyzethez és a vezető stílusához.

Adatbusz

A közös kábellel és soros vezérlőmodulokkal összekapcsolt különféle elektromos berendezések képesek felismerni a nekik szóló utasításokat. Az információk az adatbuszon át jutnak el a vezérlőegységtől a szerkezeti elemig. Előnyei a nagy adatmennyiség, a nagy sebesség, a súlycsökkentés és a megbízhatóság.

Akkumulátor-lemerülésvédő

Energiatakarékosság és az akkumulátor védelme céljából kikapcsol bizonyos elektromos fogyasztókat, ha hosszabb ideig parkol az autó.

Aktív fejtámla

A tökéletesített fejtámla ráfutásos ütközéskor csökkenti a nyaksérülés veszélyét: a felsőtest megnyomja az üléstámlában elhelyezett mechanizmust, amely előre-felfelé mozdítja el a fejtámlát, így ez korábban fogja fel a fej hátracsapódását.

Alaktényező (cw)

Az autó áramvonalasságának mérőszáma.

Alumínium

Könnyűfém, sűrűsége 2.7 gramm/köbcentiméter, csaknem háromszor könnyebb az acélnál. Az Opel Vectrában a futómű, a motortető valamint a lökhárító tartója készül belőle.

AQS szenzor (levegőminőség-érzékelő)

A Vectra klímaszabályozásának részét képező érzékelő felületi reakciók segítségével detektálja, ha például benzingőz van a levegőben, és automatikusan átkapcsol belső keringtetésre. Ha viszont az autó belsejének levegőminősége hosszabb ideig alatta marad a külső légkörének, akkor friss levegőt kever hozzá.

Bóracél

Szuper nagyszilárdságú (1100 N/mm2), körülbelül 850 Celsius fokon alakítható acél. A Vectra B-oszlopában használják.

CANBUS (Controller Area Network)

Több adatbusz rendszer hálózata. Lásd adatbusz.

CBC (Cornering Brake Control – kanyarodási fékvezérlés)

Az ABS e funkciója kanyarban, fékezéskor, az egyes kerekek érzékenyen szabályozott lefékezésével kompenzálja a függőleges tengely körüli destabilizáló forgást.

CVT (Continously Variable Transmission – folyamatosan változó erőátvitel)

Szíve a két pár, tengelyirányban mozgatható kúpos tárcsapár, és a köztük elhelyezett fémlamellás ékszíj. Elvileg végtelen számú áttétel előállítására képes.

DP (Dual Phase – kétfázisú) acél

Nagyszilárdságú (270-600 N/mm2) acél. A Vectra küszöbjében alkalmazzák.

Dupla-DIN formátum

Az audio-szórakoztató készülék fejegységének kezelőlapja kétszer akkora, mint a szabványos méret. Előnyei: felhasználóbarát, lopásvédett.

EBD (Electronic Brake Force Distribution – elektronikus fékerő-elosztó)

Terhelésfüggő, elektronikusan szabályozott fékegyensúly az első és a hátsó tengely között.

Elektrohidraulikus szervokormány

Igényfüggő, energiatakarékos rásegítés, jellegdiagram-vezérlésű elektromotorral.

Elektrokróm tükör

A Vectra belső-, illetve vezetőoldali külső tükre automatikusan tompít hátulról jövő elvakítás ellen.

Elektromos ablakemelő becsípődésgátló

Az elektromos mozgatású ablak és tolótető meghatározott ellenerő hatására megáll, hogy kiküszöbölje a sérüléseket (különösen gyermekekét).

Elektronikus klímaszabályozás

A vezetőnek csupán a kívánt hőmérsékletet kell beállítania – a hűtőkapacitást, a légáramlást és a szellőzést önműködően szabályozza a felhasználóbarát berendezés.

ESPPlus (Electronic Stability Program – elektronikus menetstabilizáló)

A legújabb generációs berendezés három kerék fékjét működteti (nem csak az ívbelső hátsó kerékét).

Fékasszisztens

A fékerő-rásegítőnek ez a funkciója automatikusan ráadja a maximális féknyomást, ha nagyon gyorsan nyomják meg a fékpedált, vagy hirtelen csökken a sebesség, ezáltal csökkenti a fékutat.

Függönylégzsák

A legújabb generációs függönylégzsák elöl-hátul, a kocsi mindkét oldalán fokozza az utasok védelmét. 25-30 ezredmásodperc alatt, függönyként bomlik ki az autó belső oldalán. Oldalütközéskor a fejet védi, és csökkenti az üvegszilánkok hatását.

GPS (Global Positioning System) navigációs rendszer

A rendszer geostacionáris műholdak és a jármű szenzorai segítségével állapítja meg az autó pillanatnyi helyzetét, és a CD-ROM-on tárolt térkép segítségével útvonalat dolgoz ki a célponthoz.

Gyűrődő doboz

A lökhárító kereszttartója és a karosszéria között elhelyezett, csavarozással rögzített, ütközés után könnyen, kis költséggel cserélhető szerkezeti elem, amely megakadályozza a drága karosszéria-struktúra sérülését.

Hidroalakítás

Üreges acélalkatrészek alakítása víznyomással. Előnye a minőségjavulás és a súlycsökkenés.

IDS (Interactive Driving System – interaktív vezetőtámogató rendszer)

Az új Opel Vectra fejlett futóműve, összekapcsolt ESPPlus, ABS kormányzási és kipörgésgátló funkciókkal.

Ingás motorfelfüggesztés

Semlegesíti a motor billegését a semleges tengely körül.

Karbantartás kijelző

Az autó tényleges használata alapján számítógép állapítja meg a következő szerviz időpontját. Az információ a műszerfali kijelzőn látható.

Kísérőfény

Személyvédelmi rendszer: az autó bezárása után 30 másodpercig égve maradnak a fényszórók.

Klímaszabályozás energiamérleg-modellel

Nagyteljesítményű processzor – matematikai modell, érzékelők és komplex szoftver alapján –határozza meg, hogyan befolyásolják az autó belső hőmérsékletét a különféle tényezők, és még a változás bekövetkezése előtt beavatkozik.

LED (Light Emitting Diode – fénykibocsátó dióda)

E rendkívül gyorsan felvillanó félvezetőt az új Vectra magas féklámpájában alkalmazzák.

Légellenállás

A mérőszám a cw alaktényező és az A keresztmetszeti felület szorzata.

Logisztikai üzemmód

Az önkisülés csökkentésével akár 70 napos időtartam lehetséges az akkumulátor lemerülése nélkül.

Magnézium

Különlegesen könnyű fém, sűrűsége 1.74 g/cm3. A Vectrában a műszerfal kereszttartója készül belőle.

Napsugárzás-visszaverő szélvédő

A ragasztott szélvédő üvegrétegei között vékony fémoxid-réteg veri vissza a napsugárzás nem látható infravörös részét, tíz fokot elérő mértékben csökkentve az autó belső hőmérsékletét.

Olajélettartam algoritmus

A motor használatának módjából (hidegindítások száma, rövid- vagy hosszú távú használat stb.) következtet az olaj elhasználódására.

OnStar

Az Opel exkluzív telematikai szolgáltatásának keretében a vezetőt telefon köti össze a számítógépesített diszpécserközponttal, ahol segítséget kérhet. Ha benne van az opcionális GPS helymeghatározó is, akkor az OnStar operátor a képernyőn látja az autó pillanatnyi pozícióját.

Optimalizált lemez

Különböző vastagságú részekből összeállított acél (vagy egyéb fém) lemez.

Pedálkioldó rendszer

Bizonyos ütközési szint felett önműködően kikapcsolódik a fék- és kuplungpedál, védve a vezető lábfejét és alsó lábszárát.

PHS (Press-Hardened – préseléssel keményített) acél

Nagyszilárdságú acél, a Vectra B-oszlopában és tető-kereszttartójában alkalmazzák.

PWM (Pulse Width Modulation – impulzusszélesség moduláció)

A légkondicionáló ventilátorának teljesítményét lineáris ellenállás helyett elektronika szabályozza, megakadályozva az energiaveszteséget.

RDS (Radio Data System) rádió

Dekódere digitális információkat vesz, például az aktuális műsor nevét, vagy közlekedési információkat.

Rezonancia szívórendszer

A 3.2 literes V6-os motor hengersoronként három elektrohidraulikus működtetésű pillangószelepe ideálisan illeszti a csőhosszt a motor üzemviszonyaihoz. A fordulatszámtól és a terheléstől függően 185 vagy 535 mm-es csatorna-hosszúság hatására egyenletesebb a nyomatékkarakterisztika.

Személyre szabás

Egy autóhoz maximum öt kulcs/kód tartozhat.

Távvezérlős kiegészítő fűtés

A motortól függetlenül működik, a bekapcsolás időpontját és időtartamát az ECC-vel vagy a távvezérlővel lehet beállítani. A bekapcsolási időpont az ECC memóriájában tárolható.

TMC (Traffic Message Channel – közlekedési információs csatorna)

A TMC-kompatíbilis rádió az RDS rendszeren keresztül veszi a közlekedési információkat, és azokat a kijelzőn feltünteti, illetve memóriájában tárolja, hogy később lehívhatók legyenek. A navigációs rendszer dinamikus célba vezetéséhez szükséges.

Torziós merevség

A kocsi csavarásállósága a hossztengely mentén.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – guminyomás felügyelő rendszer)

Szenzorokkal érzékeli a kerekek nyomását, nyomáseséskor figyelmeztető jelzést ad.

Üdvözlőfény

Zárnyitáskor kigyullad a belső-, a műszerfal és a kulcslyuk-világítás

Ülésfoglaltság-érzékelő

Megakadályozza az utasoldali front- és oldallégzsák működését, ha az utasülés nem foglalt, vagy ha transzponderes gyermekülés van rajta.

Variálható szívórendszer

Az 1.8 16V motor kétfokozatú szívócsöve 2400-3900/perc között 620 mm hosszú. 4000/percnél a motorelektronika kinyitja a rövidebb, 288 mm-es csatornát, növelve a csúcsteljesítményt.

Változó geometriájú turbófeltöltő

Az állítható terelőlapátok a motor fordulatszámától függő módin irányítják a kipufogógázt a turbinára. Javítja az új Vectra 2.2 DTI motorjának reakcióit a gázpedálra.

VDA szabvány

A német autóipar szabványa a csomagtartó térfogatának megállapítására, egységes műanyag-hab téglatestek használatával (élhosszúság: 200 x 100 x 50 mm).

Végeselem

A karosszériára ható terhelés matematikai modellje. A karosszériát térhálóra bontva határozzák meg pontosan a helyi igénybevételt.

Xenonfényszóró

Gázkisüléses lámpa, amelynek kamrájában elektródák gyújtják be a xenon nemesgázt. Előnyei a hosszú élettartam, a nagy fényintenzitás és a kis helyigény.