Benzinmotorok

1.6 - 75 kW/102 LE

Soros négyhenger, 5.600 percenkénti fordulaton 102 lóerő, és 3.800 percenkénti fordulaton 148 newtonméter maximális forgatónyomaték.

Alumínium motorblokkja 16,5 kilogramm. Ötfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó.

2.0 FSI – 110 kW/150 LE

Hatfokozatú Tiptronic váltóművel. Szekvenciális közvetlen benzinbefecskendezés, 11,5:1 sűrítési arány.

A benzinmotoros Altea XL modellek menetteljesítményei és hajtóanyag-fogyasztása

|  | 1.4 63 kW 86 LE | 1.6 75 kW 102 LE | 2.0 FSI 110 kW 150 LE Tiptronic | 1.8 TFSI 118 kW 160 LE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetteljesítmények |  |  |  |  |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 169 | 181 | 203 | 208 |
| Gyorsulás 0-100 km/h (s) | 15,1 | 13 | 10,2 | 9,1 |
| Gyorsulás 80-120 km/h, 5. fokozat (s) | 20,9 | 16,2 | 12,3 | 10,7 |
| Gyorsulás 80-120 km/h, 6. fokozat (s) | - | - | 17,5 | 13,9 |
| Gyorsulás 1.000 m (s) | 36,4 | 34,5 | 31,4 | 30,2 |
| Hajtóanyag-fogyasztás |  |  |  |  |
| Város (l/100 km) | 9,7 | 10,6 | 12,7 | 10,9 |
| Városon kívül (l/100 km) | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 6,1 |
| Átlag (l/100 km) | 7,3 | 7,8 | 8,9 | 7,8 |

Dízelmotorok

1.9 TDI – 77 kW/105 LE

Négyhengerű soros motor. Változó turbinageometriájú turbófeltöltő. Ötfokozatú kézikapcsolású sebességváltó.

Hűtőági bypass-szeleppel kiegészített, kipufogógáz-visszavezető elektromos szelep és a kipufogógáz-emissziószabályozás elemeit felügyelő EOBD-rendszer (European On Board Diagnosis).

2.0 TDI – 103 kW/140 LE

A 1.9 TDI alapjaira épült, enyhén megnövelt összlökettérfogattal, hengerenként négy szelep, új fejlesztésű hengerfej. 4.000 percenkénti fordulaton 140 lóerőt, valamint 1.750 és 2.500 percenkénti fordulatszám között 320 newtonméter forgatónyomaték.

Hatfokozatú kézi kapcsolású vagy kettős tengelykapcsolójú DSG-sebességváltó.

2.0 TDI – 125 kW/170 LE

A 140 lóerős konstrukció alapjaira épült. A turbófeltöltő optimalizált geometriája mellé a PPD (piezo szivattyú-befecskendező) technika alkalmazásával egy nagynyomású befecskendező rendszert is kifejlesztettek piezoelektromos injektorokkal. 4.200 percenkénti fordulaton 125 kW/170 LE-t ad le, a maximális forgatónyomaték 1.800 percenkénti fordulaton 320-ról 350 newtonméterre növekedett. 8,7 másodperc alatti gyorsulás 0-ról 100 kilométer/óra sebességre. Karbantartásmentes dízel részecskeszűrő (DPF).

A dízelmotoros Altea XL modellek menetteljesítményei és üzemanyag-fogyasztása

|  | 1.9 TDI 77 kW 105 LE | 2.0 TDI 103 kW 140 LE | 2.0 TDI 103 kW 140 LE DSG | 2.0 TDI 125 kW 170 LE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetteljesítmények |  |  |  |  |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 183 | 201 | 201 | 211 |
| Gyorsulás 0-100 km/h (s) | 12,6 | 10 | 10 | 8,7 |
| Gyorsulás 80-120 km/h, 5. fokozat (s) | 13,9 | 9,1 | 9,4 | 9 |
| Gyorsulás 80-120 km/h, 6. fokozat (s) | - | 11,3 | 11,9 | 11,5 |
| Gyorsulás 1.000 m (s) | 34,2 | 31,5 | 31,6 | 29,9 |
| Hajtónyag-fogyasztás |  |  |  |  |
| Város (l/100 km) | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 8 |
| Városon kívül (l/100 km) | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,2 |
| Átlag (l/100 km) | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |