MŰSZAKI ADATOK

Új SEAT Ibiza - 2006

|  | 1.2 12V (64 LE) | 1.4 16V (75 LE) | 1.4 16V (75 LE) Aut. | 1.4 16V (100 LE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MOTOR |  |  |  |  |
| Motor típusa | 3-hengeres – 4 V | 4-hengeres – 4V |  |  |
| Összlökettérfogat (cm3) | 1198 | 1390 |  |  |
| Furat / löket (mm) | 76,5 x 86,9 | 76,5 x 75,6 |  |  |
| Sűrítési arány | 10,5 |  |  |  |
| Legnagyobb teljesítmény (kW (LE) / 1/min) | 47/64/5400 | 55/75/5000 |  | 74/100/6000 |
| Legnagyobb forgatónyomaték (Nm / 1/min) | 112/3000 | 126/3800 |  | 126/4400 |
| Üzemanyag-rendszer | Hengerenkénti befecskendezés |  |  |  |
| Gyújtásrendszer | Elektronikus, jellegmezős |  |  |  |
| Üzemanyag | Ólmozatlan benzin |  |  |  |
| ### Emisszió-kategória | EU-4 |  |  |  |
| Generátor (A) | 70/90 | 70/90 | 70/90/110 | 70/90 |
| Akkumulátor (Ah / A) | 44/60 |  |  |  |
| ### MENETTELJESÍTMÉNYEK |  |  |  |  |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 166 | 173 | 169 | 190 |
| Gyorsulás 0-100 km/h (s) | 14,9 | 13,2 | 15,6 | 11,2 |
| Gyorsulás 60-100 km/h (s) | 16,5 | 17,3 | - | 15,2 |
| Gyorsulás 1000 m (s) | 36,5 | 35,1 | 36,2 | 32,9 |
| ### ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS* |  |  |  |  |
| Városban (l/100 km) | 7,6 | 8,6 | 10,2 | 8,9 |
| Városon kívül (l/100 km) | 5,1 | 5,3 | 5,9 | 5,3 |
| Kombinált (l/100 km) | 5,9 | 6,5 | 7,5 | 6,6 |
| ### CO2-EMISSZIÓ |  |  |  |  |
| Városban (g/km) | 182 | 206 | 245 | 214 |
| Városon kívül (g/km) | 122 | 127 | 142 | 127 |
| Kombinált (g/km) | 142 | 156 | 180 | 158 |
| ### ERŐÁTVITEL |  |  |  |  |
| Sebességváltó | 5-fok. manuális | 5-fok. manuális | 4-fok. automatikus | 5-fok. manuális |
| Fokozatok áttételei I. | 3,455 | 3,455 | 2,875 | 3,455 |
| II. | 1,955 | 2,095 | 1,510 | 2,095 |
| III. | 1,387 | 1.387 | 1,000 | 1,433 |
| IV. | 1,026 | 1,026 | 0,726 | 1,079 |
| V. | 0,851 | 0,813 | - | 0,891 |
| Hátramenet | 3,182 | 3,182 | 2,656 | 3,182 |
| Végáttétel | 4,188 | 3,882 | 4,381 | 3,882 |
| Sebesség V. fok.-ban 1000 1/min-nél(km/h) | 30,4 | 33,6 | 33,3 (IV.) | 30,6 |
| ### FUTÓMŰ |  |  |  |  |
| Felfüggesztés elöl | Független, McPherson rugóstagok, keresztstabilizátor |  |  |  |
| Felfüggesztés hátul | Kapcsolt hosszanti lengőkarok |  |  |  |
| Kormányberendezés | Elektrohidraulikus szervokormány |  |  |  |
| Fordulókör-átmérő falak között (m) | 10,60 |  |  |  |
| Fékrendszer | Diagonális osztású, hidraulikus, kétkörös, rásegítéssel |  |  |  |
|  | széria ABS | széria ABS, opcionális TCS és ESP |  |  |
| Fékek elöl / hátul | Belső szellőzésű tárcsa / dob | Belső szellőzésű tárcsa / dob (ESP-vel tárcsa) |  | Belső szellőzésű tárcsa / tárcsa |
| Keréktárcsák (col) | 15 |  |  | 15,16 |
| Gumiabroncsok | 195/55 R 15 |  |  | 195/55 R 15 205/45 R 16 |
| ### MÉRETEK |  |  |  |  |
| Karosszériatípus | 3- és 5-ajtós (Cw: 0,31) |  |  |  |
| Hosszúság / szélesség / magasság (mm) | 3953/1698/1441 |  |  |  |
| Tengelytáv (mm) | 2460 |  |  |  |
| Nyomtáv elöl / hátul (mm) | 1419/1408 |  |  |  |
| Csomagtér térfogata (l) | 267 |  |  |  |
| Üzemanyag-tartály térfogata (l) | 45 |  |  |  |
| ### TÖMEGEK |  |  |  |  |
| Saját tömeg (kg) | 1015/1038 | 1034/1057 | 1067/1094 | 1049/1073 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1510/1533 | 1529/1552 | 1562/1589 | 1544/1568 |
| Vontatható tömeg (fékezett) (kg) | 800 |  |  | 1000 |

* Hivatalos minimális üzemanyag-fogyasztás

MŰSZAKI ADATOK

Új SEAT Ibiza - 2006

|  | 1.8 20VT (150 LE) | 1.8 20VT (180 LE) Cupra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### MOTOR |  |  |  |
| Motor típusa | 4-hengeres – 5 V | 4-hengeres – 5 V |  |
| Összlökettérfogat (cm3) | 1781 | 1781 |  |
| Furat / löket (mm) | 81 x 86,4 | 81 x 86,4 |  |
| Sűrítési arány | 9,5 | 9,5 |  |
| Legnagyobb teljesítmény (kW (LE) / 1/min) | 110/150/5800 | 132/180/5800 |  |
| Legnagyobb forgatónyomaték (Nm / 1/min) | 220/1950-4500 | 245/2000 |  |
| Üzemanyag-rendszer | Hengerenkénti befecskendezés, turbófeltöltő és töltőlevegő-hűtő |  |  |
| Gyújtásrendszer | Elektronikus, jellegmezős |  |  |
| Üzemanyag | Ólmozatlan benzin |  |  |
| ### Emisszió-kategória | EU-4 |  |  |
| Generátor (A) | 70/90 | 90/120 |  |
| Akkumulátor (Ah / A) | 44/60 | 60/280 |  |
| ### MENETTELJESÍTMÉNYEK |  |  |  |
| Legnagyobb sebesség (km/h) | 216 | 230 |  |
| Gyorsulás 0-100 km/h (s) | 8,4 | 7,3 |  |
| Gyorsulás 60-100 km/h (s) | 9,2 | 7,3 (IV.) |  |
| Gyorsulás 1000 m (s) | 29,1 | 28,4 |  |
| ### ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS* |  |  |  |
| Városban (l/100 km) | 10,8 | 10,9 |  |
| Városon kívül (l/100 km) | 6,0 | 6,1 |  |
| Kombinált (l/100 km) | 7,8 | 7,9 |  |
| ### CO2-EMISSZIÓ |  |  |  |
| Városban (g/km) | 259 | 262 |  |
| Városon kívül (g/km) | 144 | 146 |  |
| Kombinált (g/km) | 187 | 190 |  |
| ### ERŐÁTVITEL |  |  |  |
| Sebességváltó | 5-fok. manuális | 5-fok. manuális |  |
| Fokozatok áttételei I. | 3,300 | 3,300 |  |
| II. | 1,944 | 1,944 |  |
| III. | 1,360 | 1,360 |  |
| IV. | 1,034 | 1,034 |  |
| V. | 0,816 | 0,816 |  |
| Hátramenet | 3,060 | 3,060 |  |
| Végáttétel | 3,647 | 3,647 |  |
| Sebesség 1000 1/min, (V.) (km/h) | 36,3 | 37,9 |  |
| ### FUTÓMŰ |  |  |  |
| Felfüggesztés elöl | Független, McPherson rugóstagok, keresztstabilizátor |  |  |
| Felfüggesztés hátul | Kapcsolt hosszanti lengőkarok |  |  |
| Kormányberendezés | Elektrohidraulikus szervokormány |  |  |
| Fordulókör-átmérő falak között (m) | 10,60 |  |  |
| Fékrendszer | Diagonális osztású, hidraulikus kétkörös, rásegítéssel |  |  |
|  | széria ABS és TCS, opcionális ESP | széria ABS, TCS és ESP |  |
| Fékek elöl / hátul | Belső szellőzésű tárcsa / tárcsa |  |  |
| Keréktárcsák (col) | 17 |  |  |
| Gumiabroncsok | 205/40 R 17 |  |  |
| ### MÉRETEK |  |  |  |
| Karosszériatípus | 3- és 5-ajtós (Cd: 0,31) |  | 3-ajtós |
| Hosszúság / szélesség / magasság (mm) | 3953/1698/1441 |  |  |
| Tengelytáv (mm) | 2460 |  |  |
| Nyomtáv elöl / hátul (mm) | 1419/1408 |  | 1423/1412 |
| Csomagtér térfogata (l) | 267 |  |  |
| Üzemanyag-tartály térfogata (l) | 45 |  |  |
| ### TÖMEGEK |  |  |  |
| Saját tömeg (kg) | 1154/1203 | 1177 |  |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1649/1698 | 1649 |  |
| Vontatható tömeg (fékezett) (kg) | 1200 | - |  |

* Hivatalos minimális üzemanyag-fogyasztás